### 安全技术交底记录

### 施工单位：XXXX   编  号 ：

| 交底工序或 工程名称 | 施工管理 | 交底时间 | 年 月 日 午 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参加对象 及人数 | 共 人 | 交底人 |  |
| 交底地点 |  | 记录人 |  |
| 交底内容摘要： 一、强制安全要求 1、所有作业人员上岗前必须进行三级教育及岗前安全培训，并考试合格后，方可进入施工现场。 2、所有人员进入施工现场必须戴好安全帽，系好帽带；禁止穿拖鞋、赤脚进入施工现场或操作；上高处作业应带好安全带，并不得向下抛物。 3、所有进入施工现场人员必须遵守现场安全制度并听从现场安全员安排。 4、禁止酒后上岗作业，进入施工现场严禁嬉戏打闹，禁止操作与自己无关的机械设备。 5、电工、电焊工等特殊作业人员必须持证上岗。 6、相关操作人员必须严格遵守设备安全操作规程，非项目部指派人员禁止随意动用机械设备。 7、作业中出现不安全险情时，必须立即停止作业，撤离危险区域，严禁冒险作业。发现安全隐患或者安全事故应立即向有关领导汇报。 二、安全注意事项 1、贯彻“安全第一，预防为主”的方针，自觉遵守各项安全生产规章制度和员工安全生产行为守则。实现杜绝各类重大安全事故，避免一般事故的发生的安全生产目标。做到不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，自觉抵制违章行为和制止他人的不安全因素。保护国家和企业的财产免遭损失，保障职工的生命安全和身体健康，保障施工生产的顺利进行，对各施工管理人员进行如下安全技术交底： 2、认真贯彻执行国家和行业对安全生产、劳动保护和消防工作的各类法规、条列、规定。遵守项目部的各项安全生产制度、规定及要求。施工人员进入施工现场时必须经过安全三级教育，经过考试合格者方能作业。 3、按相关规定，认真开展施工安全教育和培训活动，做好自身防护，经常检查安全防护，落实安全防范措施，工作时做到四不伤害，即“不伤害自己；不伤害他人；不被他人伤害；保护他人不受伤害”，确保时时、处处注重安全。 4、进入施工现场必须做到自觉戴好安全帽，扣好下颚扣，2米以上高空作业必须戴好安全带并挂号带钩（高挂低用）。 5、进入现场机械设备必须保持技术状况完好，安全装置齐全、灵敏可靠，经项目部、使用单位、安装单位、租赁单位、共同验收并报监理审核合格后方可使用。操作人员应遵守机械有关保养规定，认真及时做好各级保养工作，经常保持机械的完好状态。严禁带病运行，运行中禁止维护保养；操作人员离机或作业中停电时，必须切断电源。 6、特殊作业，如电工、焊工、起重工等特殊工种人员必须持证上岗，工作中并按本工种的安全制度进行操作，严禁酗酒，身体不适和疲劳者不准作业。 7、作业面管理人员要坚守岗位，操作中不乱抛物件，以免发生事故。 8、电焊、气割按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁不懂电器和机械设备，登高作业必须严格执行“四个必要、六个不准和十不登高”的规定，施工前必须严格检查设备确保安全。 十不烧：① 动火作业防范措施不落实，动火时间已逾期、动火地点、动火作业人员、监护人与申请表不符，均不准作业；② 动火作业人员不了解动火现场周围情况，不准盲目作业；③ 动火作业人员不了解焊、割件内部是否安全时，不准焊、割；④ 盛装过可燃气体、易燃液体、有毒物质的各种容器，未经彻底清洗，不准作业；⑤ 焊、割部位附近堆有易燃易爆物品，在未作彻底清理或采取有效的安全措施之前不准作业；⑥ 由可燃材料（如塑料、软木等）做保温、冷却、隔音、隔热的部位、火星飞溅到的地方，在未采取切实可靠的安全措施前不准作业；⑦ 有压力或密封的容器、管道不准作业；⑧ 与外部单位相接触的部位，在没有弄清外部单位有否影响，或明知有危险性又未采取切实有效的安全措施之前，不准作业；⑨ 气割、焊接作业场所与附近其它工种互相有抵触时，不准作业；⑩ 六级及以上大风和雷暴天气，禁止在高处动火和室外动火。 四个必要：① 有洞必有盖；② 有边必有栏；③ 洞、边无盖无栏必有网；④ 电梯口必有门连锁。 六个不准：① 不准往下乱抛物件；② 不准背向扶梯；③ 不准身体依靠临时扶手或栏杆；④ 不准嬉戏、打闹、睡觉；⑤ 不准穿凉鞋、拖鞋、高跟鞋；⑥ 不准在安全带未挂牢或低挂高用时作业； 十不登高：① 患有禁忌症者不登高；② 未经认可或审批的不登高；③ 未戴好安全帽、未系安全带、不扎紧裤管和无人监护者不登高；④ 脚手板、跳板、梯子不符合安全要求不登高；⑤ 石棉瓦、玻璃钢瓦上无垫脚板不登高；⑥ 攀爬脚手架、设备不登高； ⑦ 穿易滑鞋、携带笨重物件不登高；⑧ 高压线旁无可靠隔离安全措施不登高；⑨ 酒后与体能情绪不佳者不登高；⑩ 照明不足和暴雨、大雾、六级以上大风及大雪冰冻时，露天不登高。 9、部门主管要做好自己的安全生产职责并督促其下属人员做好本人安全生产职责，落实项目安全生产责任制。 10、部门主管在每种新工序开工前要对相关技术人员进行安全技术交底。现场技术人员每天要对工人进行现场安全技术交底。 11、制止违章作业，严肃安全纪律，对违章人员进行教育和处罚，当安全与生产发生冲突时，有权制止冒险作业。 12、发生工伤事故，应立即采取措施抢救伤者，并保护现场，在规定时间内报告项目经理和总监办及指挥部。 13、对施工全过程的安全实施控制，并做好记录；参与上级部门的安全检查，如实汇报工程项目安全状况。 14、学习安全技术规程和安全管理规章制度，监督、检查操作人员的遵章守纪情况。所有施工管理人员要严格遵守各工序的安全生产操作规程，杜绝因操作不当而引起的安全生产事故。 15、贯彻安全保证计划中的各项安全技术措施，组织参与现场安全设施、施工用电、施工机械的检查验收。 16、对施工现场的危险、有害因素实施重点监控，分级管理和动态跟踪。定期组织对现场危险源和有毒、有害环境进行辨识和评价、制订相应措施。对重大危险源应派专人进行监护，并填写监控记录。 17、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等，未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动。 18、六级以上(含六级)强风和大雨，大雪，大雾天气必须停止露天高处作业。在雨，雪后和冬季，露天作业时必须先清除水、雪、霜、冰等，并采取防滑措施。在夏季做好防暑降温措施。 |  |  |  |
| 主要危险因素、危险特征及防范措施： 主要危险因素、危险特征：机械伤害、物体打击、触电伤害、高空坠落、坍塌。 防范措施：1、加强对安全生产和安全管理工作，全面加强安全培训和教育，提高员工的安全意识、责任心、技术水平和安全素质；2、严格按照审批通过的施工方案规范施工，加大安全防护设施方面投入，不得任意简化安全防护措施，杜绝麻痹思想和冒险蛮干；3、加强劳动保护用品的使用和管理，对违章作业者严肃处理。 |  |  |  |
| 参加人员签名： |  |  |  |

注：参加人员签名可用签到单作附件。