2022 年杭州电子科技大学软件工程专业《计算机网络》科目期末试卷

B（有答案）

一、选择题

1、在 n 个结点的星形拓扑结构中，有（ ）条物理链路。

A.n-l

B.n

C.n×（n-1）

D.n×（n+l）/2

2、图所示网络中，假设所有域名服务器均采用选代查询方式进行域名解析。当H4

访问规范域名某个的网站时，域名服务器201.1.1.1在完成该域名解析过程中，可

能发出DNS查询的最少和最多次数分别是（）。

A.0，3

B.1，3

C.0，4

D.1，4

3、在因特网中，一个路由器的路由表通常包含（ ）。

A.H 的网络和到达该目的网络的完整路径

B.所有的目的主机和到达该目的主机的完整路径

C.目的网络和到达该目的网络路径上的下一个路由器的 IP 地址

D.目的网络和到达该目的网络路径上的下一个路由器的 MAC 地址

4、路由器的路由选择部分，包括了（ ）。

A.路由选择处理器

B.路由选择协议

C.路由表

D.以上都是

5、根据 CSMA/CD 协议的工作原理，需要提高最短帧长度的是（ ）

A.网络传输速率不变，冲突域的最大距离变短

B.上层协议使用 TCP 的概率增加

C.在冲突域不变的情况下减少线路的中继器数量

D.冲突域的最大距离不变，网络传输速率提高

6、发送方准备发送的信息位为 1101011011，采用 CRC 校验算法，生成多项式为 G（x）

=x4+x+1，那么发出的校验位应该为（ ）。

A.0110

B.1010

C.1001

D.1110

7、在一个网络中，最大 TPDU 尺寸为 256B，最大的 TPDU 存活时间为 20s，使用 8 位

序列号，则每条连接的最大数据传输速率是（ ）。

A.16112bit/s

B.26112bits

C.36112bi/s

D.461l2bit/s

8、TCP 中滑动窗口的值设置太大，对主机的影响是（ ）。

A.由于传送的数据过多而使路由器变得拥挤，主机可能丢失分组

B.产生过多的 ACK

C.由于接收的数据多，而使主机的工作速度加快

D.由于接收的数据多，而使主机的工作速度变慢

9、A 和 B 之间建立了 TCP 连接，A 向 B 发送了一个报文段，其中序号字段 seq=300，

确认号字段 ACK=101，数据部分包含 7 个字节，那么在 B 对该报文的确认报文段中

（ ）。

A.seq-30l，ACK=101

B.seq=301，ACK=108

C.seq=l01.ACK=101

D.seq=101，ACK=307

10、电子邮件经过 MIME 扩展后，可以将非 ASCII 码内容表示成 ASCII 码内容，其中

base64 的编码方式是（ ）。

A.ASCII 码字符保持不变，非 ASCII 码字符用=XX 表示，其中 XX 是该字符的十六进制值

B.不管是否是 ASCII 码字符，每 3 个字符用另 4 个 ASCII 字符表示

C.以 64 为基数，将所有非 ASCII 码字符用该字符的十六进制值加 64 后的字符表示

D.将每 4 个非 ASCII 码字符用 6 个 ASCHI 码字符表示

11、图中，若主机H2向主机H4发送1个数据帧，主机H4向主机H2立即发送1个确

认帧，则除H4外，从物理层上能够收到该确认帧的主机还有（）.

A.仪H2

B.仅H3

C.仅H1，H2 D. 仅H2、H3

12、下列关于单模光纤的描述中，正确的是（ ）

A.单模光纤的成本比多模光纤的成本低

B.单模光纤传输距离比多模光纤短

C.光在单模光纤中通过内部反射来传播

D.单模光纤的直径一般比多模光纤小

二、填空题

13、URL 是____________

14、TCP 协议的 80 端口由因特网的____________协议使用。

15、HTML 语言是一种____________语言。

16、物理层的接口特性有____________、____________、____________和____________

17、接入 Internet 的最简单方法是____________

18、将主机名转换成 IP 地址，要使用____________协议，将 IP 地址转换成 MAC 地址，要

使用____________协议。

19、MAC 地址长度为____________位。

20、按规模和距离远近，计算机网络的可分为：____________、____________、

____________

21、PING 命令使用了____________的 Echo 请求和 Echo 回答报文。

22、TCP/IP 运输层有两个不同的协议，即____________和____________

三、判断题

23、( )局域网体系结构划分为：点对点 PPP 子层和介质访问 MAC 子层。

24、( )地址转换技术能够对内部主机起到一定的安全保护作用。

25、( )所有本地地址的主机在于外界通信时，直接通过本地地址与因特网进行连接。

26、( )数据报每经过一个路由器，路由器既要检查数据报的首部，也要检查数据报的数

据部分。

27、( )异步时分复用在输出线路上，某一个用户所占用的时隙周期性地出现。

28、( )路由器工作于传输层用于连接多个逻辑上分开的网络。

29、( )10Mb/s 以太网升级到 100Mb/s，在 100mb/s 的以太网中采用的方法是保持最

短帧长不变，但将一个网段的最大电缆的长度减小到 100m，顿间时间间隔从原来 9.6 微

秒改为现在的 0.96 微秒.

30、( )码分复用发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不宜被敌人发

现。

31、( )01000111.10101010.01010111.11110001 属于 A 类 IP 地址。

32、( )根据路由器的功能，整个路由器结构可以划分为两部分：路由选择部分和分组转

发部分。

四、名词解释

33、向前纠错：

34、调制：

35、内同步：

36、同步时分多路复用：

37、快速以太网：

五、简答题

38、请问路由决策的规则是什么？

39、有如下四个/24 地址块，试进行最大也许聚合.

40、请问有类路由协议和无类路由协议有什么区别？

41、请讲述 Port VLAN 和 Tag VLAN 的特点及应用环境

42、面向连接服务与无连接服务各自特点是什么？

六、综合应用题

43、试简述路由器的路由功能和转发功能。

44、 "电路接通了"与"数据链路接通了"的区别何在？

45、一个数据报长度为4000B（固定首部长度，即20B）。现在经过一个网络传送，

但此网络能够传送的最大数据报长度为1500B。试问应该划分为几个短些的数据报

片？各数据报片的数据字段长度、片偏移字段和MF标志应为什么数值？

46、设某路由器建立了路山表（这3列分别是目的网络、子网掩码和下一跳路由器，

若直接交付则最后一列表示应当从哪个接口转发出去），见表。现在共收到5个分

组，其目的站IP地址分别为：

1）128.96.39.10

2）128.96.40.12

3）128.96.40.151

4）192.4.153.17

5）192.4.153.90

试分别计算下一跳。

参考答案

一、选择题

1、A

2、C

3、C

4、D

5、D

6、D

7、B

8、A

9、D

10、B

11、D

12、D

二、填空题

13、【答案】统一资源定位器

14、【答案】HTTP

15、【答案】超文本标记

16、【答案】机械特性、电气特性、功能特性、规程特性

17、【答案】拨号连接

18、【答案】DNS、ARP

19、【答案】48

20、【答案】局域网、广域网、城域网

21、【答案】ICMP

22、【答案】用户数据报协议 UDP、传输控制协议 TCP

三、判断题

23、【答案】错

24、【答案】对

25、【答案】错

26、【答案】错

27、【答案】错

28、【答案】错

29、【答案】对

30、【答案】对

31、【答案】对

32、【答案】对

四、名词解释

33、向前纠错：

答：发送端使用纠错码，接收端可以自动纠错。

34、调制：

答：改变模拟信号的某些参数来代表二进制数据的方法叫做调制。在通信线路中传输的模

拟信号是经过调制的正弦波，它满足以下表达式：u（t）=Um×sin（wt+ 0）其中，u

（t）为对应于任意确定时刻的正弦波的幅度值，Um 是正弦波的最大幅度值，w 为正弦

波的频率值，单位是弧度/秒，t 为时间，单位是秒。中 0 是当 t=0 时，正弦波所处的相

位，也叫初相位角，单位是弧度/秒。

35、内同步：

答：时钟信号是从接收的数据中提取的，如曼彻斯特编码或差分曼彻斯特编码。

36、同步时分多路复用：

答：同步时分多路复用是时分多路复用技术的一个分支，在这种技术中，每路信号都有一

个相同大小的时间片，它的优点是控制简单，较容易实现。缺点是在各路信号传输请求不

均衡的情况下，设备利用率较低。

37、快速以太网：

答：采用 IEEE802.3u 标准组建的，符合 100BASE-T 协议的总线型局域网。

五、简答题

38、答：

⑴、子网最长匹配

⑵、管理距离（distance）

⑶、度量值（metric）

39、答：212=（11010100）2，56=（00111000）2132=（10000100）2，133=

（10000101）2134=（10000110）2 135=（10000111）2 因此共同前级有 22 位，即

11010100 00111000 100001，聚合 CIDR 地址块是：212.56.132.0/22

40、答：

⑴、原理：有类路由协议发送路由更新信息时不包含子网掩码信息：无类路由协议包含。

⑵、处理：有类路由协议路由器收到无法识别的更新信息时，只能按照标准的 A、B、C

类子网信息进行处理：无类路由协议能够从路由信息中识别其子网信息。

⑶、后果：有类路由协议不支持不连续的变长子网路由；无类路由协议支持

41、答：

⑴、Port VLAN 的特点：一个端口只能属于一个 VLAN，不打标签

⑵、Tag VLAN 的特点：一个端口可以属于多个 VLAN，打标签 802.1q

⑶、Port VLAN 一般用于连接用户主机

⑷、Tag VLAN 一般用于交换机之间级联

42、答：面向连接服务特点是，在服务进行之前必要建立数据链路（虚电路）然后在进行

数据传播，传播完毕后，再释放连接，在数，据传播时，好象始终占用了一条这样电路，

适合于在一定期间内要向同一目地发送许多报文状况，对传播数据安全，不容易丢失和失

序，但由于虚电路建立，维护和释放要耗费一定资源和时间

无连接服务特点，在服务工程中不需要先建立虚电路，链路资源在数据传播过程中动态进

行分派，灵活以便，比较迅速：但不能防止报文丢失、重复或失序，适合于传送少量零星

报文.

六、综合应用题

43、解析：转发即当一个分组到达的时候所采取的动作，当路由器收到一个分组，

路由器就在路由表中查找分组所对应的输出线路。通过查得的结果，将分组发送到

正确的线路上去。

路由算法是网络层软件的一部分，它负责确定一个进来的分组应该被传送到哪一条

输出线路上。路由算法负责填充和更新路由表，转发功能则根据路由表的内容来确

定当每个分组到来的时候应该采取什么动作（如从哪个端口转发出去）。

44、解析："电路接通了"表示链路两端的结点交换机已经开机，物理连接已经

能够传送比特流了。但是，数据传输并不可靠。在物理连接基础上，再建立数据链

路连接，才是"数据链路接通了"。此后，由于数据链路连接具有检测、确认和重

传等功能，才使得不太可靠的物理链路变成可靠的数据传输。当数据链路断开连接

时，物理连接不一定跟着断开。

45、解析：

数据报去头为4000B-20B=3980B，1500B去头为1500B-20B=1480B，

2<3980/1480<3，所以应该划分为3个数据报片，长度分别为1480B、1480B、

1020B；片偏移字段分别为0、1480/8=185、2960/8=370；MF标志位（表示后

面是否还有分片）分别为1、0

46、解析：

1）先将128.96.39.10转换成二进制分别和各个子网掩码进行"与"操作。

128.96.39.10转换成二进制为10000000011000000010011100001010，将其和

子网掩码11111111111111111111111110000000（255.255.255.128）进行

"与"操作（同时为"1"才为1），可以得出最后的结果为128.96.39.0，与第一

行的网络号一样，所以从接口0转发出去。

2）和1）的方法一样，先转成二进制，再和

11111111111111111111111110000000进行"与"操作，得到的结果是

128.96.40.0 ，所以下一跳为路由器R2。

3）和1）的方法一样，先转成二进制，再和

111111111111111111111lll10000000进行"与"操作，得到的结果是

128.96.40.128，发现前3行没有一个匹配。然后再和111111l11

111111111111111111000000（255.255.255.192）进行"与"操作，其结果为

128.96.40.128，仍然没有匹配的，所以应该选择默认路由，即下一跳为路由器R4。

4）和1）的方法一样，最后发现和111111l1111111111111111111000000

（255.255.255.192）进行"与"操作的结果为192.4.153.0，匹配了，说明下一

跳为路由器R3。

5）和3）的情况一样，同两个子网掩码相与之后都不匹配，所以下一跳为路由器

R4。