东延路小学（DK20150110地块）土建安装总承包工程  A.0.4

监理实施细则

（桩基工程）

内容提要：

专业工程特点

监理工作流程

监理工作要点

监理工作方法及措施

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师（签字、执业印章）：

日        期：

江苏省住房和城乡建设厅监制

桩基工程监理实施细则

一、工程概况：

- 1、工程名称：东延路小学（DK20150110地块）土建安装总承包工程

- 2、建设工程地点：苏州工业园区莲塘路

- 3、建设单位：苏州园区教育局

- 4、代建单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

- 5、勘察单位：江苏省纺织工业设计研究院有限公司

- 6、设计单位：中衡设计集团股份有限公司

- 7、监理单位：江苏建科工程咨询有限公司

- 8、施工单位：新世纪建设集团有限公司

- 9、分包单位：苏州市七鑫建筑工程有限公司

- 10、建设规模：本工程包含1#教学楼、2#报告厅、3#食堂艺体楼、4#门卫、5#地下车库(包含人防），占地面积约30000.07㎡，总建筑面积约34585.84㎡，本工程±0.000相当于3.700m（85国家高程基准），1-3#楼基础型式为浅基础，地下室为桩基础。
   11、环境概况：拟建场地位于苏州工业园区东延路北侧、莲塘路西侧。拟建现场为空地，根据建设单位意见，本工程各建筑物拟同期开工，1-3#楼与地下室交接区域，地下室现行施工，待地下室肥槽回填后再行施工交接区域的浅基础。基坑北侧地下室外墙距离用地红线约10.9~12.4m，红线为莲花新村八区。基坑东侧地下室外墙距离用地红线约8.2~18.3m，红线外为莲塘路，莲塘路下埋深有燃气、雨污水等市政管线。基坑南侧地下室为3#楼基础，其基础底标高为-4.000m。基坑西侧地下室外为1#、2#楼基础，1#楼基础底标高为-4.000m，2#楼基础底标高为-4.900m。

- 12、人员配置

| 编号 | 姓 名 | 职 务 | 上 岗 证 号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李凯 | 总监 | 国家注册监理工程师 32011537 |  |
| 2 | 吕泾平 | 专监 | 国家注册监理工程师 61004086 |  |
| 3 | 方建华 | 专监 | 国家注册监理工程师 32022527 |  |

二、编制依据：

1、本工程的设计图纸及其交底会审纪要、设计变更联系单；

2、本项目监理委托合同；

3、建设单位与施工单位签订的施工合同和协议书等；

4、国家和地方有关工程建设、监理方面的法律、法规及文件；

5、本工程概、预算书，省市现行定额、取费标准等管理办法；

6、本工程的《工程岩土工程详细勘察报告》；

7、《 建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013；

8、《建设工程监理规范》GB50319—2013；

9、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2013；

10、《建筑桩基技术规范》 JGJ94—2008；

11、《先张法预应力混凝土管桩》 苏G03—2002；

三、专业工程特点：

1、本工程±0.000相当于3.700m（85国家高程基准）；

2、本工程桩选自江苏省工程建设标准设计《预应力混凝土管桩》（苏G03-2012）

3、本工程桩基采用先张法预应力混凝土管桩PHC-500(110)AB-C80-12M，桩长：12M，总桩数83根，单桩竖向抗拔极限承载力标准值Quk=700KN，桩顶设计标高（85国家高程）-1.000m；本工程采用静压法施工。

四 、监理工作流程：

填写开工申请单

- 测量放线，定标高

- 施工组织设计

- 材料到场情况

承包人

审核开工申请单

监理工程师

检验

不合格

重测

合格

轴线尺寸、坐标、桩位尺寸

承包人

验收

返工

不合格

合格

成品桩检测

签认验收单

承包人、监理见证

现场监理人员

提供详细施工方案送审

检查检测报告单

承包人

监理工程师

认可现场施工方案

现场监理人员

成品桩检测报告单

审查

打桩施工

复检

不合格

承包人、监理旁站

合格

拆模验收

批准使用

合格

监理工程师

监理工程师

五、监理工作控制目标：

1、质量目标：合格。

2、进度目标：8天

3．死亡、重伤事故为零，月负伤率小于千分之零点四；

无重大机械伤害事故；

杜绝火灾、食物中毒等重大事故；

没有业主、社会相关方和员工的重大投诉；

施工现场安全检查达到JGJ59—99合格以上标准。

六、监理控制要点及方法措施：

（一）、施工准备阶段

1、收集、熟悉有关资料及技术规程

《建筑桩基技术规范》JGJ94—2008,《预制桩图集苏》G07-2012，《先张法预应力混凝土管桩》 苏G03—2002。《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2013及有关规程。

工程地质勘察报告，桩位布置图及设计文件。

有关建设合同。

2、组织设计交底和图纸会审

现场监理人员受到设计资料后，先进行预审，在此基础上组织对施工图纸进行会审和设计交底，并督促施工单位做好设计交底纪要。协调图纸会审及设计交底中设计、施工单位和业主的不同意见。

3、审批施工组织设计

重点为编制施工组织设计的依据；执行的规范、规程、质量标准；施工方案及工艺流程；各工序的关键技术措施；质保体系、质量管理目标及技术措施；安全保证体系、目标、措施、总施工进度计划、桩位编号图；用料计划及人员组织、设备配置等。审查合格后，以书面形式批复给施工单位。

4、核查施工队伍及施工人员的资质、上岗证等及进场情况。

5、电话核查进场设备的性能、完好状态，必须符合工程施工要求。

6、核查工程使用的材料，重点为桩身质量。预制桩外观质量应符合下列要求：

表面平整、密实掉角深度不应超过10mm，局部蜂窝和掉角的缺损面积不超过全部桩表面积的0.5%，并不得过分集中。

混凝土的收缩裂缝，深度不得大于20mm，宽度不得大于0.15mm横向裂缝长度不得超过边长的1/2。

桩身成品混凝土不得有离析现象；外表应平整、密实、不得有蜂窝麻面、裂缝（内壁因养护而产生的干缩裂缝除外），端面应平整，混凝土不得高出接头端面；予应力钢筋不允许断筋、脱头；合缝及包箍处不允许漏浆，内表面不得塌落后露筋。预制桩应有出厂合格证、管桩的永久标志和临时标志、同时应标出吊运支点位置。

核查桩的原材料资料及混凝土强度试压报告。

（二）、施工阶段

1、检查桩位的放线，准确无误后方可施工。桩位的放样允许偏差：

群桩          20mm；

单排桩        10mm。

2、对已完工的工程原始记录进行审核。桩基施工采用旁站与巡视相结合监理。

3、本工程桩顶设计标高低于施工场地标高，送桩后无法对桩位进行检查，因此每根桩沉至场地标高时，进行中间验收，待全部桩施工结束，底板开挖到设计标高后，再做最后终验收。

（三）、质量监理控制要点：

1、沉桩

沉桩机具

桩机配重必须符合静压桩要求。压桩力满足设计要求。

沉桩施工

沉桩顺序：因周围无建筑物，场地开阔，至北向南至西向东顺序进行。

使桩基的行走路线最短，移动次数最少，运桩、喂桩方便。

沉桩时，管桩的垂直度必须严格控制，可在通视安全处（一般距桩基远于15m），约成90。方向设置经纬仪各一台，测量导杆和桩的垂直度，桩的垂直度偏差不得超过5%，如果超差，必须及时调整，但须保证桩身不裂，必要时拔出重插，不许采用强拔的方法快速纠偏，而将桩身拉裂、折断。对桩顶标高应用仪器测量。桩顶标高，桩身垂直度符合规范及设计要求，桩长达到设计要求。

一根桩原则上应一次压入，中途不得停止，确需停，亦应尽量缩短停止时间，压桩至送桩的时间亦不宜过长，如做不到随压随送，必须在下班前完成。

沉桩混凝土龄期应大于14d的龄期，强度达到设计要求。

压桩前，必须对桩身外观质量进行检查，裂纹、缺损、弯度均不得超过规范要求，并无明显损伤。

压桩过程中对现场记录，进行经常性巡查，对突然压力降低必须记录准确。对重要地段压桩要进行旁站监理。

压桩过程中，如遇异常情况，施工单位必须马上向监理报告。

2、检查压入桩的桩位。压入桩的桩位偏差，必须符合下表的规定。斜桩倾度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%（倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角）。桩位的允许偏差（mm）

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有基础梁的桩： 1、垂直基础梁的中心线 2、沿基础梁的中心线 | 100+0.01H 150+0.01H |
| 2 | 桩数为1~3根桩 基中的桩 | 100 |
| 3 | 桩数为4~16根桩 基中的桩 | 1/2桩径或边长 |
| 4 | 桩数大于16根桩 基中的桩: - 最外边的桩 - 中间桩 | 1/3桩径或边长 1/2桩径或边长 |

3、检查桩的成品，施工前对成品桩做外观及强度检验。压桩用压力表、锚杆规格及质量也应进行检查，是否符合规范要求。

4、监理在施工过程中的检查；施工过程中应检查桩的贯入情况、桩顶完整状况、桩体垂直度。

5、先张法预应力管桩的质量检验应符合下表的规定:

先张法预应力管桩质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 |  | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 主控项目 | 1 | 桩体质量检验 |  | 按基桩检测技术规范 |  | 按基桩检测技术规范 |
|  | 2 | 桩位偏差 |  | 见上表 |  | 用钢尺量 |
|  | 3 | 承载力 |  | 按基桩检测技术规范 |  | 按基桩检测技术规范 |
| 一 般 项 目 | 1 | 成品质量 | 外观 | 无蜂窝、露筋、裂缝、色感 |  | 直观 |
|  |  |  |  | 均匀、桩顶处无孔隙 |  |  |
|  |  |  | 桩径 | mm | ±5 | 用钢尺量 |
|  |  |  | 管壁厚度 | mm | ±5 | 用钢尺量 |
|  |  |  | 桩尖中心线 顶面平整度 桩体变曲 | mm mm | <2 10 <1/1000l | 用钢尺量 用水平尺量 用钢尺量，l为桩长 |
|  | 2 | 接桩：焊缝质量 电焊结束后停歇时间 上下节平面偏差 节点弯曲矢高 |  | 见下表 |  | 见下表 秒表测定 用钢尺量 用钢尺量，l为两节桩长 |
|  |  |  |  | min min | >1.0 <10 |  |
|  |  |  |  |  | <1/1000l |  |
|  | 3 | 停锤标准 |  | 设计要求 |  |  |
|  | 4 | 桩顶标高 |  | mm | ±50 | 水准仪 |

七 、桩基实施细则：

1、桩基的轴线应从基准线引出，水准点位置的设置应不受桩基影响，其数量不得少于2个。

2、桩基轴线的控制桩，应设在不受度压桩影响的地点。施工过程中对桩基轴线应采取系统检查，控制桩应妥善保护，移动时应先检查其正确性并做好记录，在每根桩压入前应复核位置是否符合设计要求。

3、桩基施工时场地应平整，锤头、桩帽、桩身应在同一中心线上，桩身垂直度应符合规范要求，压桩时宜采用2台经纬仪(或线锤)以正交方向观测桩身垂直度。

4、压桩顺序的确定原则：

根据桩的密集程度，由北向南自东向西进行。

5、桩打好后，注意保护好高出地面的桩头，截桩头宜用锯桩器截割，严禁用大锤横向敲击或强行扳拉截桩。

6、打桩完后基坑开挖时，应制定合理的施工顺序和技术措施，防止桩位移和倾斜。机械开挖时，应制定对已完工程桩的保护措施。

八、桩基验收（桩施工后的检查验收）：

桩在施压完成后，必须由具有资质的检测单位对桩的完好情况以及单桩承载力进行检测。在进行静载试验时，试验设备安装必须稳定牢固，试验时不应产生倾斜或偏心，千斤顶垫座应与试桩顶全部接触贴合，均匀受力。若试桩桩顶经过截桩处理，应采用在桩内壁浇注砼或桩头顶用钢套箍加固的方法加固桩顶，其顶面必须处理平整，保证受力均匀。

1、控制标准

根据试桩结果，承载力满足设计要求。

2、 质量检查

管桩基础的工程桩成桩质量检查包括桩身垂直度、桩顶标高、桩身质量，并应符合下列规定：

桩身垂直度允许偏差为0.1%。

桩顶标高允许偏差为±50mm。

- 桩平面位置偏差应符合下表的规定。

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有基础梁的桩： 1、垂直基础梁的中心线 2、沿基础梁的中心线 | 100+0.01H 150+0.01H |
| 2 | 桩数为1~3根桩 基中的桩 | 100 |
| 3 | 桩数为4~16根桩 基中的桩 | 1/2桩径或边长 |
| 4 | 桩数大于16根桩 基中的桩: - 最外边的桩 - 中间桩 | 1/3桩径或边长 1/2桩径或边长 |

3、工程验收

桩基础工程验收程序应符合下列规定：

a  当桩顶设计标高与施工现场标高基本一致时，可待全部桩施打完毕后一次性验收。

b 当桩顶设计标高低于施工现场标高需要送桩时，在送桩前应进行质量评定；待全部管桩施打完毕并开挖到设计标高后，再进行竣工验收，绘制打桩工程竣工图。

桩基础工程竣工验收时，应具备下列文件和资料：

a  桩基设计文件和施工图，包括图纸会审纪要、设计变更通知书等；

b  桩位测量放线图，包括工程基线复核签证单；

c  工程地质和水文地质勘察报告；

d  经审定的施工组织设计或施工方案，包括实施中的变更文件及资料；

e  管桩出厂合格证及管桩技术性能资料（产品说明书）；

f  打桩施工记录汇总，包括桩位编号图、现场绘制的管桩收锤回弹曲线；

g  打桩工程竣工图；

h  成桩质量检查报告；

I  单桩承载力检测报告；

J  成品桩检测报告单。

九、安全：

1、进入施工现场人员必须戴安全帽。不得穿硬底易滑鞋进入工地，不得酒后施工。

2、临时用电需规范，机具用电须做到一机一闸一保险，且需防雨措施。

3、安装维修和拆除临时用电工程必须有专业电工完成。现场临时用电工程要定期检查，每周不得少于一次。

4、施工用起重设备需设置力矩限制器且要灵敏。在设备使用前必须检查是否安装牢固，吊钩需保险装置。操作人员必须持证上岗。

5、必须建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制订安全生产规章制度和操作规程。

- 施工现场必须配备专职安全员，发现安全隐患应当及时报告，对违章指挥、违章操做的必须立即制止施工。