炼     钢     厂

作  业  文  件

物资计量车间岗位职责

及安全技术操作规程

编号： ZY-16-SC-004

拟制：梁爱国   日期：2002年4月26日

审核：在银生   日期：2002年4月28日

批准：李志民   日期：2002年5月 1日

拖车司机安全技术操作规程

1、上班劳保用品穿戴齐全，班前、班中不准饮酒。

2、拖车转向、制动、照明哨声要保持完好。

3、在车间内车速不超过5千米/小时。

4、倒车时要注意观察车后人员、设备情况。

5、拖车不准人货混装，跟车人员不准站在牵引上。

6、车停稳后方准上、下人员、装卸货物。

7、拖车不准进入禁火区域。

保管员安全技术操作规程

1、上班劳保用品穿戴齐全，班前、班中不准饮酒。

2、保管好消防器材，做到三懂三会，做好库房防火工作。

3、保持库房规范整洁，物品要定置摆放。

4、搬运物品要把牢，注意周围环境，防止磕手碰脚。

5、蹬高擦玻璃、门窗时，应站稳把牢，以免摔倒。

6、库房内不准闲杂人员逗留。

勤杂工安全技术操作规程

1、上班前穿戴好劳动保护用品，班前、班中不准饮酒。

2、经常检查所用各种工具，不许带病使用。

3、进入车间内工作，必须遵守相应岗位安全规程。

4、进入车间不准私摸乱动各种设备及开关。

5、车间内工作必须注意躲避上方吊物、周围运转设备。

6、进入危险区域作业，事先要检查作业环境，制定并落实安全措施。

合金上料工安全技术操作规程

1、卷扬机要指定专人操作。

2、提升机工作时，卷扬机周围严禁有人，更不准伸手、伸头、伸脚到提升道内。

3、凡是设备检查或处理堵料时，必须停机确认后，检查人员和操作人员联系好，再缓慢启动。

4、不得随意向下扔物品，防止伤人。

5、上贮料仓，要走专用通道。

6、禁止乘坐、跨越皮带机。

7、皮带机、提升机运作时，禁止清扫。

化验工安全技术操作规程

1、接班认真检查所有设备、仪表、仪器处于安全状态，设备、仪电有故障要找专业人员维修。

2、易燃、易爆药品必须远离电炉。

3、可能产生有毒气体和刺激性气体的操作，应在通用柜内进行。

4、配制的各种试剂，都应在试剂瓶上标明试剂各称、浓度、配制方法、日期及配制人员。

5、进行有毒物质化验，必须戴口罩、手套，做样后要洗手。工作中禁止饮食、吸烟。

6、所有用过的含毒溶液必须进行安全处理，符合标准后，倒入下水道。

7、处理无名药品不许用嘴尝，如闻其味，可用手掌在药物表面向脸部煽动嗅之。

8、遇水易着火的物质，必须集中贮存在专门容器内，不得乱放。

9、取正在沸腾的水或溶液，必须选用烧杯夹子轻轻摇动，以免使用时突然沸腾溅出伤人。

10、化验室内各种容器禁止用作生活用品。

废钢工安全技术操作规程

1、工作前，认真检查电磁盘有无漏电现象，吊具是否完好，有情况及时处理。

2、废钢场地作业，要注意躲避吊物和地面车辆。

3、废钢场地要保持干燥，不准向废钢场打水。

4、废钢中如混有密闭容器、军工品及有油污，含水的废钢要及时检出，禁止装入废钢斗。

5、废钢斗要摆放平稳，严禁装得太满。

6、废钢入斗要整齐，斗外不准挂有废钢。

7、挂斗时，手要放在链子外侧，人未离开，不准起吊。

8、废钢工应对卸车人员的安全负责，要指定卸车地点。

9、废钢场地禁止闲杂人员停留、通行。

霞普气操作工安全技术操作规程

1、霞普气操作工必须执行有关乙炔、丙烷的有关规定。

2、霞普气操作工工作期间严禁带火种。

3、霞普气操作工不准穿化纤衣服（包括内衣）、穿钉子鞋及其它可能产生静电火花的物品。

4、随时检查气瓶工作情况，发现漏气现象立即处理。

5、操作室除检查人员外，不准任何人进入。

6、搬运气瓶时要轻拿轻放，不准互相撞击。

7、开启、关闭气瓶要缓慢。

8、不准用工具及其它钢铁制品敲击气瓶、管道。

9、操作室内和室外20米范围内不准存放其它易燃、易爆物品。

10、操作室内不准存在氧气瓶。

11、检修作业时，要关闭所有出气阀门。

12、操作工必须熟知消防知识，保管好灭火器，做到四懂四会。

乙炔（丙烷）的安全规定

1、乙炔（丙烷）瓶的存贮，必须统一在乙炔（丙烷）

中转站内。

2、乙炔（丙烷）中转站应设在通风远离火（热源）、人员不集中、远离各种管道的空场。

3、中转站内照明灯必须用低压防爆型，并且开关设在室外。

4、中转站应设有自然排气孔（窗）。

5、中转站的木（窗）应用木材并采用向外开型。

6、中转站地面不应铺绝缘材料。

7、中转站室外必须配置灭火器。

8、中转站内空瓶、饱瓶必须单独堆放。

9、中转站不准存放其它物品。

10、中转站内温度不准超过400C

11、进入中转站人员必须遵守下列规定：

1）严禁带火种。

2）严禁穿化纤衣服。

3）严禁穿钉子鞋。