2021年二级建造师建筑工程真题及答案（文字版）

考生们一起来看一看本文“20__年二级建造师建筑工程真题及答案（文字版）”由二级建造师考试网整理而出！

一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、某住宅楼位于实行建筑高度控制区内，其室外地面标高为-0.3m，屋面面层标高为24.0m，女儿墙顶标高为25.2m，出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m，则该工程的建筑高度为m。

A、25.5

B、26.7

C、27.0

D、24.3

答案：C

2、下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中，影响最小的是。

A、箍筋

B、配筋率

C、混凝土强度

D、截面形式

答案：A

3、钢筋的塑性指标通常用表示

A.屈服强度

B.抗压强度

C.伸长率

D.抗拉强度

答案：C

4、普通砂浆的稠度越大，说明砂浆的

A.保水性越好

B.粘结力越强

C.强度越小

D.流动性越大

答案：D

5、楼层测量放线最常用的距离测量方法是

A.钢尺量距

B.经纬仪测距

C.水准仪测距

D.全站仪测距

答案：A

6、通常情况下，向施工单位提供施工现场地内地下管线资料的单位是

A.勘察单位

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

答案：B

7、当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时，其钢筋代换的原则是代换。

A、等面积

B、等数量

C、等刚度

D、等强度

答案：A

8、有抗震要求的钢筋混凝土框架结构，其楼梯的施工缝宜留置在。

A、任意部位

B、梯段板跨度中部的1/3范围内

C、梯段与休息平台板的连接处

D、梯段板跨度端部的1/3范围内

答案：D

9、钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度共分为类。

A、一

B、二

C、三

D、四

答案：C

10、设计采用无粘接预应力的混凝土渠，其混凝土最低强度等级不应低于。

A、C20

B、C30

C、C40

D、C50

答案：C

二建考试题库    二建考试备考辅导    二建模拟试题    二建考试真题    二建考试答案