大学电子信息学院

电子系统综合设计课程论文

基于89C51单片机的数字钟设计

专    业：

年    级：

作    者：

指导教师：

2012 年 6 月 5 日

目  录

1 作品的背景与意义1

2 功能指标设计1

3 作品方案设计1

3.1总体方案的选择1

3.1.1 单片机的型号选择 1

3.1.2 数码管选择与显示原理  2

3.1.3 整体功能实现2

3.2主控模块89C512

3.3显示方案比较2

4 硬件设计3

4.1设计思路3

4.1.1 电源电路部分3

4.1.2 显示部分3

4.1.3 键盘部分3

4.2 设计容4

4.3 设计要求4

4.4 设备与工作环境4

4.5 硬件结构与原理图4

4.5.1 功能4

4.5.2 系统板上硬件连线...5

5 软件设计6

5.1主程序流程图6

5.2显示模块流程图7

6 系统测试7

6.1测试环境8

6.2测试步骤8

6.3测试结论8

6.2.1 测试数字钟的基本功能8

6.2.2 测试数字钟的闹钟功能8

6.2.3 测试数字钟的万年历功能8

7 实验总结8

参考文献9

附录1 系统电路图10

附录2 系统软件代码10

附录3 系统器件清单10

1 作品的背景与意义

数字钟开始迅速发展起来。现代的电子时钟是基于单片机的一种计时工具，采用延时程序产生一定的时间中断，用于一秒的定义，通过计数方式进行满六十秒分钟进一，满六十分小时进一，满二十四小时小时清零。从而达到计时的功能，是人民日常生活不可缺少的工具。数字式电子钟用集成电路计时时，译码代替机械式传动，用LED显示器代替指针显示进而显示时间，减小了计时误差，这种表具有时、分、秒显示时间的功能，还可以进行时和分的校对，片选的灵活性好。在这里我们将已学过的比较零散的数字电路的知识有机的、系统的联系起来用于实际，来培养我们的综合分析和设计电路，写程序、调试电路的能力。应用单片机控制技术，设计出以89c51单片机为核心的电子时钟，电子时钟能够显示时、分、秒显示时间的功能，还可以进行时和分的校对，而且其片选的灵活性强。

# 2 功能指标设计

应用单片机控制技术，设计出以89C51单片机为核心的电子时钟，电子时钟能够显示时、分、秒显示时间的功能，并通过控制键来实现时间的调整以与进入闹铃模式、万年历模式的转换。

# 3 作品方案设计

3.1总体方案的选择

### 3.1.1单片机的型号选择

通过对多种单片机性能的分析，最终认为89C51是最理想的电子时钟开发芯片。89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器的低电压，高性能CMOS8位微处理器，器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造，与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中，ATMEL的89C51是一种高效微控制器，而且它与MCS-51兼容，且具有4K字节可编程闪烁存储器和1000写/擦循环，数据保留时间为10年等特点，是最好的选择。

### 3.1.2数码管选择与显示原理

数码管是一种把多个LED显示段集成在一起的显示设备。有两种类型，一种是共阳型，一种是共阴型。共阳型就是把多个LED显示段的阳极接在一起，又称为公共端。共阴型就是把多个LED显示段的阴极接在一起，即为公共商。阳极即为二极管的正极，又称为正极，阴极即为二极管的负极，又称为负极。通常的数码管又分为8段，即8个LED显示段，这是为工程应用方便如设计的，分别为A、B、C、D、E、F、G、DP，其中DP 是小数点位段。而多位数码管，除某一位的公共端会连接在一起，不同位的数码管的一样端也会连接在一起。即，所有的A段都会连在一起，其它的段也是如此，这是实际最常用的用法。数码管显示方法可分为静态显示和动态显示两种。静态显示就是数码管的8段输入与其公共端电平一直有效。动态显示的原理是，各个数码管的一样段连接在一起，共同占用8 位段引管线；每位数码管的阳极连在一起组成公共端。利用人眼的视觉暂留性，依次给出各个数码管公共端加有效信号，在此同时给出该数码管加有效的数据信号，当全段扫描速度大于视觉暂留速度时，显示就会清晰显示出来。

### 3.1.3 整体功能实现

在6块LED数码管上能实现数字时钟的时、分、秒显示，按控制键实现时钟显示与调整功能。按不同的控制键可进入5个闹钟设置模式并进行开启与关闭。同时，按不同的控制键可进入万年历设置模式。

## 3.2主控模块89C51

89C51是一个8位单片机，片ROM全部采用FLASH ROM技术，晶振时钟为12MHz。89C51是标准的40引脚双列直插式集成电路芯片，有4个八位的并行双向I/O端口，分别记作P0、P1、P2、P3。第31引脚需要接高电位使单片机选用部程序存储器；第40脚为电源端VCC，接+5V电源，第20引脚为接地端VSS，通常在VCC和VSS引脚之间接0.1μF高频滤波电容。

## 3.3显示方案比较

电子时钟是基于单片机的一种计时工具，采用延时程序产生一定的时间中断，用于一秒的定义，通过计数方式进行满六十秒分钟进一，满六十分小时进一，满二十四小时小时清零，从而达到计时的功能。数字式电子钟用集成电路计时时，译码代替机械式传动，用LED显示器代替指针显示进而显示时间，减小了计时误差，故选用此种显示方案。

- 4 硬件设计

4.1  设计思路

电子时钟主要由显示模块、校时模块和时钟运算模块三大部分组成。其中校时模块和时钟运算模块要对时、分、秒的数值进行操作，并且秒计算到60时，要自己清零并向分进1；分计算到60时，要自己清零并向时进1；时计算到24时，要清零。这样，才能循环记时。

4.1.1 电源电路部分

在各种电子设备中，直流稳压电源是必不可少的组成部分，它是电子设备唯一能量来源，它的设计思路是根据我们以前学过的模电电子技术，要想得到我们所要的+6V输出电压，就需将交流220V的电压经过变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四个部分。

4.1.2显示部分

显示部分是整个电子时钟最为重要的部分，它分为时间的显示和温度的显示两部分，共需要8位LED显示器。采用动态显示方式，所谓动态显示方式是时间（或温度）数字在LED上一个一个逐个显示，它是通过位选端控制在哪个LED上显示数字，由于这些LED数字显示之间的时间非常的短，使的人眼看来它们是一起显示时间数字的，并且动态显示方式所用的接口少，节省了CPU的管脚。由于端口的问题以与动态显示方式的优越性，在此设计的连接方式上采用共阴级接法。显示器LED有段选和位选两个端口，首先说段选端，它由LED八个端口构成，通过对这八个端口输入的不同的二进制数据使得它的时间显示也不同，从而可以得到我们所要的时间显示。

4.1.3 键盘部分

它是整个系统中最简单的部分，根据功能要求，本系统共需四个按键：功能移位键、功能加键、功能减键、定闹键。并采用独立式按键。

4.2  设计容

用89C51单片机CPU与接口电路设计并实现显示时间的实时时钟。

4.3  设计要求

（1）在KEIL C51上编写软件完成设计。

- 程序的首地址应使目标机可以直接运行，即从0000H开始。在主程序的开始部分必须设置一个合适的栈底。程序放置的地址须连续且靠前，不要在中间留下大量的空间地址，以使目标机可以使用较少的硬件资源。

（3）6位LED数码管从左到右分别显示时. 分. 秒（各占用2位），采用24小时标准计时制。开始计时时为000000，到235959后变成000000。

（4） 在XD1—2键盘上选定3个键分别作为小时、分、秒的调校键。每按一次键，对应的显示值便加1。分、秒加到59后变为00；小时加到23后再按键即变为00。再调校时均不向上一单位进位（例如分加到59后变为00；但小时不发生改变）。

（5）软件设计必须使用89C51片定时器，采用定时中断结构，不得使用软件延时法。

（6）上机调试程序。

（7）写出设计报告。

4.4   设备与工作环境

(1) 硬件：计算机一台、ZY15MCU12BD型综合单片机实验箱一台、通讯电缆一根。

(2) 软件：Windows操作系统、Keil C51软件。

4.5   硬件结构与原理电路图

4.5.1 功能

- 开机时，显示12：00：00的时间开始计时；

2） P0.0/AD0控制“秒”的调整，每按一次加1秒；

3） P0.1/AD1控制“分”的调整，每按一次加1分；

4） P0.2/AD2控制“时”的调整，每按一次加1个小时；

4.5.2 系统板上硬件连线

（1）把“单片机系统”区域中的P1.0－P1.7端口用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的A－H端口上； 
（2)把“单片机系统：区域中的P3.0－P3.7端口用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1－S8端口上； 
（3)把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0、P0.1/AD1、P0.2/AD2端口分别用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP3、SP2、SP1端口上；

# 5 软件设计

在主程序的开始定义了一组固定单元用来存储计数的分、秒、时的存储单元。在主程序中，对不同的按键进行扫描，实现秒表，时间调整。

## 5.1主程序流程图

如图1所示。

开始

T0中断入口

通过查表方式显示数据

数码位选加1

位选值=8

N

Y

位选数值=0

秒计数加1

秒计数=500

N

Y

秒计数=0

SECOND加1

中断返回

图1 总体流程图

## 5.2显示模块流程图

如图2所示。

Y

Y

N

N

N

子程序入口

SECOND=60

SECOND=0，并MINUTE加1

MINUTE=60

MINUTE=0，并HOUR加1

显示数据处理

中断返回

HOUR=24

Y

图2 子程序流程图

6 系统测试

## 6.1测试环境

(1) 硬件：计算机一台、单片机实验板一块、通讯电缆一根。

- 软件：Windows操作系统、Keil C51软件。

## 6.2测试步骤

6.2.1 测试数字钟的基本功能

K1键，设置现在时间功能，按一下K1，进入时间设置，此时按K2为小时设置，按一次数值加1，K3为分钟设置，设置完成后按K4进入正常走时。

6.2.2 测试数字钟的闹钟功能

K2键设置闹铃1，此时按K2为小时设置，按一次数值加1，K3为分钟设置，（若不开启此闹铃则直接按K1，以后五个同样）设置完成后按K4进入设置闹铃2；同前一样设置，按K4进入闹铃3，同前一样设置,再按K4进入闹铃4，同前一样设置，再按K4进入闹铃5，同前一样设置，最后按K4结束设置；正常走时过程中，按K4键关闭所有闹铃；闹铃过程中按K4键关闭闹铃。

6.2.3 测试数字钟的万年历功能

K3键进入万年历设置，矩阵键盘的S1进行年份加1，S2键年份减1，S3键月份加1，S4键月份减1。

## 6.3测试结论

经过多次测试，本设计能够很准确的走时，并能够通过硬件对时钟进行时间调整，并具有闹铃和万年历功能。

7 实验总结

通过这次的设计使我们认识到自己对单片机方面的知识知道的太少了，对于书本上的很多知识还不能灵活运用，有很多我们需要掌握的知识在等着我们去学习，我们会在以后的学习生活中弥补我所缺少的知识。本次的设计使我们从中学到了一些很重要的东西，那就是如何从理论到实践的转化，怎样将我们所学到的知识运用到我以后的工作中去。在大学的课堂的学习只是在给我们灌输专业知识，而我们应把所学的用到我们现实的生活中去，此次的电子时钟设计给我们奠定了一个实践基础，我们会在以后的学习、生活中磨练自己，使自己适应于以后的竞争，并且在查找资料的过程中学到了许多，同时在协作过程中增进同学间的友谊，这次电子综合实验让我们收获颇丰。

参考文献:

[1] 朝青．单片机原理与接口技术（第三版） [M] ．航空航天大学． 2005-10

[2] 欣等．电子设计从零开始[M] ．清华大学．2005-10
[3] 夏路易，石宗义．电路原理图与电路设计教程Protel 99SE[M] ．希望电子．2002
[4] 阎石．数字电子技术基础 [M] ．高等教育．2006-5
[5] 邱关源．电路[M] ．高等教育．2003-2
[6] 《单片机开发》  人民邮电[7] 《单片机课程设计 实例指导》 光才 楼然笛  航空航天大学 2004

# 附录1 系统电路图

# 附录2 系统软件代码

LED1	EQU			40H

LED2	EQU			41H

LED3	EQU			42H

LED4	EQU			43H

LED5	EQU			44H

LED6	EQU			45H

LED7	EQU			46H

LED8	EQU			47H

HOUR	EQU			48H

MIN		EQU			49H

SEC		EQU			4AH

C1_MIN	EQU			4BH

C1_HOUR	EQU			4CH

C2_MIN	EQU			4DH

C2_HOUR	EQU			4EH

C3_MIN	EQU			4FH

C3_HOUR	EQU			50H

C4_MIN	EQU			51H

C4_HOUR	EQU			52H

C5_MIN	EQU			53H

C5_HOUR	EQU			54H

DATE	EQU			63H

MONTH	EQU			64H

YEAR	EQU			65H

CENTR	EQU			66H

T1_TIME	EQU			67H

D_CTR	EQU			68H

WEEK	EQU			69H

D_LED1	EQU			70H

D_LED2	EQU			71H

D_LED3	EQU			72H

D_LED4	EQU			73H

D_LED5	EQU			74H

D_LED6	EQU			75H

D_LED7	EQU			76H

D_LED8	EQU			77H

T0_COUNTER	EQU		R7		//设置定时1秒定时器需溢出的次数

ORG		0000H

AJMP	MAIN

ORG		000BH

JMP		T0_INTERRUPT

ORG		001BH

JMP		T1_INTERRUPT

ORG		0030H

MAIN:	MOV		R0	,	#48H

INITIAL:MOV		R0	,	#00H

INC		R0

CJNE	R0	,	#68H	,	INITIAL

MOV		CENTR	,	#15H

MOV		YEAR	,	#0CH

MOV		MONTH	,	#03H

MOV		DATE	,	#03H

MOV		HOUR	,	#06H

MOV		MIN		,	#00H

MOV		C_STATUS	,	#00H

CLR		T_SET_SWI

CLR		D_SHOW_SWI

MOV		TMOD	,	#11H

SETB	EA

SETB	ET1

SETB	ET0

SETB	TR1

SETB	TR0

CLR		R_B_F

CHECK:	ACALL	M_K_CHECK

ACALL	RING_DEAL

//		SETB	D_SHOW_SWI

//		ACALL	WF_SHOW

//		ACALL	SHOW_WEEK        ////

JMP		CHECK

//万年历分隔符显示

WF_SHOW:

PUSH	ACC

D_SHOW_SWI	,	FETAL_SHOW

JNB		T_SET_SWI	,	WF_RET

MOV		A	,	L_R_BUTTON

CJNE	A	,	#08H	,	DSS

DSS:	JC		WF_RET

FETAL_SHOW:

//		CLR		TR1

MOV		DPTR	,	#LED_SEL

MOV		A		,	#0EBH

MOVX	DPTR	,	A

MOV		DPTR	,	#LED_SEG

MOV		A		,	#80H

MOVX	DPTR	,	A

LCALL	DELAY_100US

MOV		A		,	#00H

MOVX	DPTR	,	A

//		SETB	TR1

/*MOV		LED3	,	#10H

MOV		LED5	,	#10H

MOV		D_TUBE_CTR	,	#0EBH

MOV		D_STA_POSI	,	#LED1

LCALL	D_TUBE_SHOW	*/

WF_RET:	POP		ACC

RET

//通过LED灯显示星期

SHOW_WEEK:

MOV		HEX		,	YEAR

LCALL	HEXTOBCD

MOV		NH	,	BCD

MOV		HEX	,	MONTH

LCALL	HEXTOBCD

MOV		YF	,	BCD

//		LCALL	SUB_WNL

MOV		A	,	B

JNZ		STA

MOV		A	,	#07H

STA:	MOV		P1	,	#0FFH

MOV		R1	,	A

MOV		A	,	#0FEH

DEAL1:	ANL		P1	,	A

RL		A

DJNZ	R1	,	DEAL1

RET

//闹钟

R_B_F	BIT		7CH			//蜂鸣器开关标志位

R_MIN	DATA	55H			//记录当前闹钟熄灭时间

RING_DEAL:

PUSH	ACC

R_B_F	,	B_DEAL

MOV		A	,	#01H

MOV		R1	,	#C1_MIN

R_STA:	PUSH	ACC

ANL		A	,	C_STATUS

JZ		R_CLOSE

MOV		A	,	R1

CJNE	A	,	MIN	,	R_CLOSE

MOV		R_MIN	,	A

INC		R1

MOV		A	,	R1

CJNE	A	,	HOUR	,	H_N

CLR		P1.0

SETB	R_B_F

INC		R_MIN

MOV		A	,	R_MIN

INC		R1

CJNE	A	,	#3CH	,	NEXT_RING

MOV		R_MIN	,	#00H

JMP		NEXT_RING

R_CLOSE:INC		R1

H_N:	INC		R1

NEXT_RING:

POP		ACC

RL		A

CJNE	A	,	#20H	,	R_STA

JNB		R_B_F	,	R_RET

B_DEAL:			P3.2	,	R_WAIT

SETB	P1.0

JMP		R_RET

R_WAIT:	MOV		A	,	R_MIN

CJNE	A	,	MIN	,	R_RET

SETB	P1.0

CLR		R_B_F

CLR		P1.7

R_RET:	POP		ACC

RET

//数码管显示函数:

D_TUBE_CTR	DATA	56H		//设置数码管哪几位显示

D_STA_POSI	DATA	57H		//数码管最低位显示数字所在地址

LED_SEG		EQU		0FAFFH

LED_SEL		EQU		0FBFFH

D_TUBE_SHOW:		//显示从D_STA_POSI开始的8个地址单元里所存数据,每一位是否显示由D_TUBE_CTR所存数据控制

//保存变量:

PUSH	DPH

PUSH	DPL

PUSH	ACC

MOV		A	,	R0

PUSH	ACC

MOV		A	,	R2

PUSH	ACC

//

MOV		A	,	#0FEH

MOV		R0	,	D_STA_POSI

MOV		R2	,	#00H

LOOP1:	PUSH	ACC

ORL		A	,	D_TUBE_CTR

MOV		DPTR	,	#LED_SEL

MOVX	DPTR	,	A

MOV		A	,	R0

MOV		DPTR	,	#2000H

MOVC	A	,	A+DPTR

MOV		DPTR	,	#LED_SEG

MOVX	DPTR	,	A

ACALL	DELAY_100US

MOV		A	,	#00H

MOVX	DPTR	,	A

POP		ACC

RL		A

INC		R0

INC		R2

CJNE	R2	,	#08H	,	LOOP1

//恢复变量:

POP		ACC

MOV		R2	,	A

POP		ACC

MOV		R0	,	A

POP		ACC

POP		DPL

POP		DPH

RET

//按键检测函数:有键按下,将键值存入M_KEY_VALUE;没有键按下,存入#0FFH

M_K_VALUE	DATA	58H		//存放键值

C_CHOOSE	DATA	59H		//选择某个闹钟进行设置,存#00H表示未选中任何闹钟

K_STORE		DATA	5AH

L_R_BUTTON	DATA	5BH		//记录左/右移动按钮按下次数

C_STATUS	DATA	5CH		//用其中前5位分别记录5个闹钟开/关的状态

K_SCAN		DATA	0F8FFH	//矩正键盘行控制,列读取

//位变量:

T_SET_SWI	BIT	7FH		//存放时间设置开关的状态

D_SHOW_SWI	BIT	7EH		//存放万年历显示开关的状态

//

M_K_CHECK:

MOV		DPTR	,	#K_SCAN

MOV		A	,	#0FEH

MOV		R3	,	#00H

STA_CHECK:

PUSH	ACC

MOVX	DPTR	,	A

MOVX	A		,	DPTR

ANL		A	,	#0FH

CJNE	A	,	#0FH	,	K_DOWN

AJMP	NEXT_COL

K_DOWN:	LCALL	DELAY_20MS

MOV		K_STORE	,	A

MOVX	A	,	DPTR

ANL		A	,	#0FH

CJNE	A	,	K_STORE	,	NEXT_COL		//抖动，扫描下一行

LCALL	K_D_DEAL

K_J:	CJNE	A	,	#0AH	,	SITU1			//判断时间设置开关

CPL		T_SET_SWI

MOV		C_CHOOSE	,	#00H

CLR		D_SHOW_SWI

MOV		L_R_BUTTON	,	#00H

JMP		WAIT

SITU1:	CJNE	A	,	#0BH	,	SITU2			//判断闹钟选择开关

LCALL	S1_DEAL

JMP		WAIT

SITU2:	CJNE	A	,	#0DH	,	SITU3			//判断万年历显示开关

SETB	D_SHOW_SWI

CLR		T_SET_SWI

MOV		C_CHOOSE	,	#00H

JMP		WAIT

SITU3:	CJNE	A	,	#0EH	,	SITU4			//判断是否为闹钟开、关设置开关

LCALL	S3_DEAL

JMP		WAIT

SITU4:	CJNE	A	,	#0CH	,	SITU5			//左移按钮

LCALL	S4_DEAL

JMP		WAIT

SITU5:	CJNE	A	,	#0FH	,	SITU6 			//右移按钮

LCALL	S5_DEAL

JMP		WAIT

SITU6:	JNB		T_SET_SWI	,	C_CHECK				//数字键

LCALL	S6_T_DEAL

JMP		WAIT

C_CHECK:MOV		A	,	C_CHOOSE

JZ		WAIT

LCALL	S6_C_DEAL

//		JMP		WAIT

WAIT:	MOVX	A	,	DPTR

ANL		A	,	#0FH

CJNE	A	,	K_STORE		,	NEXT_COL

SJMP	WAIT

NEXT_COL:

CLR		D_SHOW_SWI

POP		ACC

RL		A

INC		R3

CJNE	R3	,	#04H	,	STA_CHECK

RETURN:	RET

//计算按键键值，存于M_K_VALUE

K_D_DEAL:

CPL		A

ANL		A	,	#0FH

MOV		M_K_VALUE	,	#00H

ROW:	CJNE	A	,	#01H	,  	RRIGHT

SJMP	CAL_K_VALUE

RRIGHT:	RR		A

INC		M_K_VALUE

SJMP	ROW

CAL_K_VALUE:

MOV		A	,	R3

MOV		B	,	#04H

MUL		AB

ADD		A	,	M_K_VALUE

MOV		M_K_VALUE	,	A

RET

//处理闹钟选择开关按下

S1_DEAL:

CLR		T_SET_SWI

CLR		D_SHOW_SWI

INC		C_CHOOSE

MOV		L_R_BUTTON	,	#00H

MOV		A	,	C_CHOOSE

CJNE	A	,	#06H	,	S1_RET

MOV		C_CHOOSE	,	#00H

S1_RET:	RET

//处理闹钟开、关设置开关按下

S3_DEAL:MOV		A	,	C_CHOOSE

JZ		S3_RET

MOV		R4	,	A

MOV		A	,	#80H

GET_S:	RL		A

DJNZ	R4	,	GET_S

XRL		C_STATUS	,	A

S3_RET:	RET

//处理左移按钮按下

S4_DEAL:

JNB		T_SET_SWI	,	S4_C

INC		L_R_BUTTON

MOV		A	,	L_R_BUTTON

CJNE	A	,	#02H	,	S4_JF

INC		L_R_BUTTON

RET

S4_JF:	CJNE	A	,	#05H	,	S4_ST

INC		L_R_BUTTON

RET

/*S4_JT:	CJNE	A	,	#0AH	,	S4_TT

INC		L_R_BUTTON

RET

S4_TT:	CJNE	A	,	#0DH	,	S4_ST

INC		L_R_BUTTON

RET*/

S4_ST:	CJNE	A	,	#10H	,	S4_RET

MOV		L_R_BUTTON	,	#00H

RET

S4_C:	MOV		A	,	C_CHOOSE

JZ		S4_RET

INC		L_R_BUTTON

MOV		A	,	L_R_BUTTON

CJNE	A	,	#02H	,	S4_JF1

INC		L_R_BUTTON

RET

S4_JF1:	CJNE	A	,	#05H	,	S4_RET

MOV		L_R_BUTTON	,	#00H

S4_RET:	RET

//右移按钮按下处理

S5_DEAL:JNB		T_SET_SWI	,	S5_C

DEC		L_R_BUTTON

MOV		A	,	L_R_BUTTON

CJNE	A	,	#02H	,	S5_JF

DEC		L_R_BUTTON

RET

S5_JF:	CJNE	A	,	#05H	,	S5_JZ

DEC		L_R_BUTTON

RET

/*S5_JT:	CJNE	A	,	#0AH	,	S5_TT

DEC		L_R_BUTTON

RET

S5_TT:	CJNE	A	,	#0DH	,	S5_JZ

DEC		L_R_BUTTON

RET*/

S5_JZ:	CJNE	A	,	#0FFH	,	S5_RET

MOV		L_R_BUTTON	,	#0FH

RET

S5_C:	MOV		A	,	C_CHOOSE

JZ		S5_RET

DEC		L_R_BUTTON

MOV		A	,	L_R_BUTTON

CJNE	A	,	#02H	,	S5_JZ1

DEC		L_R_BUTTON

RET

S5_JZ1:	CJNE	A	,	#0FFH	,	S5_RET

MOV		L_R_BUTTON	,	#04H

S5_RET:	RET

//数字键按下处理

//时间设置

S6_T_DEAL:

MOV		R0	,	L_R_BUTTON

CJNE	R0	,	#08H,	SET_DATE

SET_DATE:		CY	,	SET_TIME

MOV		A	,	#LED1

ADD		A	,	L_R_BUTTON

CLR		CY

SUBB	A	,	#08H

MOV		R0	,	A

MOV		R0	,	M_K_VALUE

MOV		A	,	LED2

MOV		B	,	#0AH

MUL		AB

ADD		A	,	LED1

/*		CJNE	A	,	#20H	,	SET_DAY

SET_DAY1:MOV	A	,	#1FH

SJMP	O_DAY

SET_DAY:JNB		CY	,	SET_DAY1

O_DAY:*/

MOV		DATE	,	A

MOV		A	,	LED4

MOV		B	,	#0AH

MUL		AB

ADD		A	,	LED3

/*

CLR		CY

SUBB	A	,	#0BH*/

CJNE	A	,	#0DH	,	SET_MON

SET_MON1:MOV	A	,	#0CH

SJMP	O_MON

SET_MON:JNB		CY	,	SET_MON1

O_MON:	MOV		MONTH	,	A

MOV		A	,	LED6

MOV		B	,	#0AH

MUL		AB

ADD		A	,	LED5

/*

CLR		CY

SUBB	A	,	#0BH

*/

MOV		YEAR	,	A

MOV		A	,	LED8

MOV		B	,	#0AH

MUL		AB

ADD		A	,	LED7

INC		A

MOV		CENTR	,	A

/*		MOV		HEX		,	YEAR

LCALL	HEXTOBCD

MOV		NH	,	BCD

MOV		HEX	,	MONTH

LCALL	HEXTOBCD

MOV		YF	,	BCD	  */

LCALL	SUB_WNL

CJNE	A	,	DATE	,	S_D_N

S_D_N:	JNC		S_D_R

MOV		DATE	,	A

S_D_R:	RET

SET_TIME: MOV	A	,	#LED1

ADD		A	,	L_R_BUTTON

MOV		R0	,	A

MOV		R0	,	M_K_VALUE

MOV		A	,	LED2

MOV		B	,	#0AH

MUL		AB

ADD		A	,	LED1

CJNE	A	,	#3CH	,	SET_SEC

SET_SEC1:MOV	A	,	#00H

SJMP	O_SEC

SET_SEC:JNB		CY	,	SET_SEC1

O_SEC:	MOV		SEC	,	A

MOV		A	,	LED5

MOV		B	,	#0AH

MUL		AB

ADD		A	,	LED4

CJNE	A	,	#3CH	,	SET_MIN

SET_MIN1:MOV	A	,	#00H

SJMP	O_MIN

SET_MIN:JNB		CY	,	SET_MIN1

O_MIN:	MOV		MIN	,	A

MOV		A	,	LED8

MOV		B	,	#0AH

MUL		AB

ADD		A	,	LED7

CJNE	A	,	#18H	,	SET_HOUR

SET_HOUR1:MOV	A	,	#00H

SJMP	O_HOUR

SET_HOUR:JNB		CY	,	SET_HOUR1

O_HOUR:	MOV		HOUR	,	A

RET

//闹钟设置：

S6_C_DEAL:

MOV		A	,	#LED1

ADD		A	,	L_R_BUTTON

MOV		R0	,	A

MOV		R0	,	M_K_VALUE

MOV		A	,	C_CHOOSE

DEC		A

MOV		B	,	#02H

MUL		AB

ADD		A	,	#C1_MIN

MOV		R0	,	A

MOV		A	,	LED2

MOV		B	,	#0AH

MUL		AB

ADD		A	,	LED1

MOV		R0	,	A

MOV		A	,	LED5

MOV		B	,	#0AH

MUL		AB

ADD		A	,	LED4

CJNE	A	,	#18H	,	C_H_S

C_H_S:	JC		C_NS

MOV		A	,	#00H

C_NS:	INC		R0

MOV		R0	,	A

RET

T0_INTERRUPT:

MOV		TH0	,	#3CH

MOV		TL0	,	#0B2H

CLR		TF0

PUSH	ACC

MOV		A	,	R0

PUSH	ACC

INC		R7

CJNE	R7	,	#14H	,	RETT0I

MOV		R7	,	#00H

INC		SEC

MOV		A	,	SEC

CJNE	A	,	#3CH	,	RETT0I

MOV		SEC	,	#00H

INC		MIN

MOV		A	,	MIN

CJNE	A	,	#3CH	,	RETT0I

MOV		MIN	,	#00H

INC		HOUR

MOV		A	,	HOUR

CJNE	A	,	#18H	,	RETT0I

MOV		HOUR	,	#00H

INC		DATE

//		MOV		A	,	DATE

LCALL	SUB_WNL

INC		A

CJNE	A	,	DATE	,	RETT0I

MOV		DATE	,	#01H

INC		MONTH

MOV		A	,	MONTH

CJNE	A	,	#0DH	,	RETT0I

MOV		MONTH	,	#01H

INC		YEAR

MOV		A	,	YEAR

CJNE	A	,	#64H	,	RETT0I

MOV		YEAR	,	#00H

INC		CENTR

MOV		A	,	CENTR

CJNE	A	,	#64H	,	RETT0I

MOV		CENTR	,	#00H

RETT0I:

POP		ACC

MOV		R0	,	A

POP		ACC

RETI

LD		BIT	7DH		//闪烁标志位

T1_INTERRUPT:

MOV		TH1		,	#0ECH//#76H//

MOV		TL1		,	#79H//#3CH//

CLR		TF1

PUSH	B

PUSH	ACC

MOV		A	,	R0

PUSH	ACC

MOV		A	,	R1

PUSH	ACC

ORL		P1	,	#0FEH

JNB		D_SHOW_SWI	,	T_S_CHECK		//判断万年历显示开关是否打开

LCALL	D_S_DEAL

JMP		T1RETI

T_S_CHECK:

JNB		T_SET_SWI	,	C_S_CHECK		//判断时间设置开关是否打开

LCALL	T_S_DEAL

JMP		T1RETI

C_S_CHECK:										//闹钟设置开关是否打开

MOV		A	,	C_CHOOSE

JZ		GENERAL

LCALL	C_S_DEAL

JMP		T1RETI

GENERAL:										 //常规显示

LCALL	G_SHOW

T1RETI:	//MOV		D_STA_POSI	,	#LED1

LCALL	D_TUBE_SHOW

//		ACALL	WF_SHOW

POP		ACC

MOV		R1	,	A

POP		ACC

MOV		R0	,	A

POP		ACC

POP		B

RETI

//万年历显示：

D_S_DEAL:

MOV		A	,	DATE

MOV		B	,	#0AH

DIV		AB

MOV		LED1	,	B

MOV		LED2	,	A

MOV		A	,	MONTH

MOV		B	,	#0AH

DIV		AB

MOV		LED4	,	A

MOV		LED3	,	B

/*		MOV		A	,	B

ADD		A	,	#0CH

MOV		LED3	,	A*/

MOV		A	,	YEAR

MOV		B	,	#0AH

DIV		AB

MOV		LED6	,	A

MOV		LED5	,	B

/*

MOV		A	,	B

ADD		A	,	#0CH

MOV		LED5	,	A*/

MOV		A	,	CENTR

DEC		A

MOV		B	,	#0AH

DIV		AB

MOV		LED7	,	B

MOV		LED8	,	A

LCALL	LEDTODLED

MOV		D_STA_POSI	,	#D_LED1

MOV		D_TUBE_CTR	,	#00H

RET

//时间设置模式下显示

T_S_DEAL:

CLR		TR0

MOV		A	,	L_R_BUTTON

CJNE	A	,	#08H	,	WNL_SHOW

WNL_SHOW: 												//显示万年历设置

JC		TIME_SHOW

MOV		A	,	DATE

MOV		B	,	#0AH

DIV		AB

MOV		LED1	,	B

MOV		LED2	,	A

MOV		A	,	MONTH

MOV		B	,	#0AH

DIV		AB

MOV		LED4	,	A

MOV		LED3	,	B

/*		MOV		A		,	B

ADD		A		,	#0BH

MOV		LED3	,	A*/

MOV		A	,	YEAR

MOV		B	,	#0AH

DIV		AB

MOV		LED6	,	A

MOV		LED5	,	B

/*		MOV		A		,	B

ADD		A		,	#0BH

MOV		LED5	,	A*/

MOV		A	,	CENTR

DEC		A

MOV		B	,	#0AH

DIV		AB

MOV		LED7	,	B

MOV		LED8	,	A

LCALL	LEDTODLED

MOV		D_STA_POSI	,	#D_LED1

JMP		T_S_FLASH

TIME_SHOW:												//显示时间设置

MOV		A	,	SEC

MOV		B	,	#0AH

DIV		AB

MOV		LED1	,	B

MOV		LED2	,	A

MOV		LED3	,	#0AH

MOV		A	,	MIN

MOV		B	,	#0AH

DIV		AB

MOV		LED4	,	B

MOV		LED5	,	A

MOV		LED6	,	#0AH

MOV		A	,	HOUR

MOV		B	,	#0AH

DIV		AB

MOV		LED7	,	B

MOV		LED8	,	A

MOV		D_STA_POSI	,	#LED1

T_S_FLASH: 													//设置闪烁

MOV		R0	,	L_R_BUTTON

INC		R0

MOV		A	,	#80H

LP_RL:	RL		A

DJNZ	R0	,	LP_RL

MOV		D_CTR	,	A

INC		T1_TIME

MOV		R0	,	T1_TIME

CJNE	R0	,	#032H	,	SET_T_FLA

MOV		T1_TIME	,	#00H

CPL		LD

SET_T_FLA:

LD		,	T_S_NL

MOV		D_TUBE_CTR	,	#00H

RET

T_S_NL:	MOV		D_TUBE_CTR	,	D_CTR

RET

//闹钟设置模式下显示

C_S_DEAL:

DEC		A

MOV		B	,	#02H

MUL		AB

MOV		R0	,	#C1_MIN

ADD		A	,	R0

MOV		R0	,	A

MOV		A	,	R0

MOV		B	,	#0AH

DIV		AB

MOV		LED1,	B

MOV		LED2,	A

MOV		LED3,	#0AH

INC		R0

MOV		A	,	R0

MOV		B	,	#0AH

DIV		AB

MOV		LED4	,	B

MOV		LED5	,	A

MOV		LED6	,	#0BH

MOV		LED7	,	#0BH

MOV		P1	,	#0FFH

MOV		R1	,	C_CHOOSE

MOV		A	,	#07FH

DEAL:	ANL		P1	,	A

RR		A

DJNZ	R1	,	DEAL

//最高位显示闹钟状态

MOV		R0		,	C_CHOOSE

MOV		A		,	#80H

PW_RL:	RL		A

DJNZ	R0	,	PW_RL

ANL		A	,	C_STATUS

JZ		CCLOSE

MOV		LED8	,	#01H

SJMP	C_S_FLASH

CCLOSE:	MOV		LED8	,	#00H

C_S_FLASH:

MOV		R0	,	L_R_BUTTON

INC		R0

MOV		A	,	#80H

LP_RL2:	RL		A

DJNZ	R0	,	LP_RL2

MOV		D_CTR	,	A

INC		T1_TIME

MOV		R0	,	T1_TIME

CJNE	R0	,	#032H	,	SET_C_FLA

MOV		T1_TIME	,	#00H

CPL		LD

SET_C_FLA:

LD		,	C_S_NL

MOV		D_TUBE_CTR	,	#00H

RET

C_S_NL:	MOV		D_TUBE_CTR	,	D_CTR

MOV		D_STA_POSI	,	#LED1

RET

//常规显示：

G_SHOW:

SETB	TR0

MOV		A	,	SEC

MOV		B	,	#0AH

DIV		AB

MOV		LED1	,	B

MOV		LED2	,	A

MOV		LED3	,	#0AH

MOV		A		,	MIN

MOV		B	,	#0AH

DIV		AB

MOV		LED4	,	B

MOV		LED5	,	A

MOV		LED6	,	#0AH

MOV		A	,	HOUR

MOV		B	,	#0AH

DIV		AB

MOV		LED7	,	B

MOV		LED8	,	A

MOV		D_TUBE_CTR	,	#00H

MOV		D_STA_POSI	,	#LED1

RET

//万年历函数，得到本月天数以与本月第一天是第几个工作日

SJ		DATA	5DH

NH    	DATA   	5EH

YF		DATA	5FH

MAX_DAY	DATA	60H

SUB_WNL:

PUSH PSW

MOV	HEX	,	CENTR

LCALL	HEXTOBCD

MOV	SJ	,	BCD

MOV	HEX	,	YEAR

LCALL	HEXTOBCD

MOV	NH	,	BCD

MOV	HEX	,	MONTH

LCALL	HEXTOBCD

MOV	YF	,	BCD

MOV A, SJ

ACALL BCD2BIN_MOD4

; x 400年: (大周期)

;       =146097天 = 7 * 20871 + 0 天

; x 100年:

; 000年 = 7 * 0     + 0 + 1 - 1       1  =  0 * 2 + 1 ****

; 100年 = 7 * 5217  + 7 + 1 - 2       2  =  1 * 2

; 200年 = 7 * 10435 + 7 + 1 - 4       4  =  2 * 2

; 300年 = 7 * 15653 + 7 + 1 - 6       6  =  3 * 2

;                                 {1,2,4,6}

MOV A, R6  ; A=R6= SJ_BIN MOD 4

RLC A   ; A=A*2+C       A =       {1,2,4,6}           ****

XRL A, #10000111B ;     A = 87H - A  ; 边界调整

MOV R5, A         ;     A =   {86H, 85H, 83H, 81H} ; R5: 星期

MOV A, NH

JZ  WNL_1

ACALL BCD2BIN_MOD4

XCH A, R5

SUBB A, R5 ; 0 年 ;  0  =   0 +   0 + 1 + (-1) ***

MOV R5, A

WNL_1:

MOV A, YF

ADD A, #(WNL_TAB-$-4)

MOVC A, A+PC

MOV R6, A

SWAP A

ACALL WNL_F0; 大年对>=3月调整准备

ADDC A, R5  ; 月调整

MOV B, #7

DIV AB      ; B = A MOD 7

MOV A, R6

ACALL WNL_F0; 大年调整准备

ADDC A, #28

POP PSW

RET

WNL_TAB:

DB 3*2 + 5 * 32+0 ;1     BIT 0   :  "2月" 标志

DB 0*2+1+1 * 32+0 ;2 **  BIT 1..2: 月大小

DB 3*2 + 1 * 32+16 ;3              00：28 天

DB 2*2 + 4 * 32+16 ;4              01：----

DB 3*2 + 6 * 32+16 ;5              10: 30 天

DB 2*2 + 2 * 32+16 ;6              11: 31 天

DB 3*2 + 4 * 32+16 ;7    BIT 3: 0 -----

DB 3*2 + 7 * 32+16 ;8    BIT 4:  0: 1/2月

DB 2*2 + 3 * 32+16 ;9            1: >=3月

WNL_F0:        ; 6 BYTES ; 大年调整准备

RRC A            ;0AH

ANL A, #07H      ;0BH

;0CH

ANL C, F0        ;0DH

;0EH

RET              ;0FH

DB 3*2 + 5 * 32+16 ;10H  BIT 5..7:  星期调整数

DB 2*2 + 1 * 32+16 ;11H            0：---

DB 3*2 + 3 * 32+16 ;12H          1-7: 调整数

BCD2BIN_MOD4:

; 功能：A. 1 BYTES BCD TO BIN

;  B. MOD 4

;  C. MUL 2

; 入口：

;  A  :  SJ OR NH

;  F0 :  大世纪

; 出口

; ACC   --  (BIN(A) \ 4) * 2 - (BIN(A) MOD 4) - F0

; R6    --  BIN(A) MOD 4

;  C    --  IIF( (BIN(A) MOD 4)=0, 1, 0 )

; 使用:  ACC, B, R6, PSW

; STACK:  0 bytes (不包括调用）

MOV R6, A        ;   BCD ==> BIN

ANL A, #0F0H     ; 16X+Y ==> 10X+Y

SWAP A

MOV B, #(256-6)  ; (256-6)*X + (16X+Y)

MUL AB           ;

ADD A, R6        ; = 256X + (10X+Y)

MOV R6, A        ; MOD4

ANL A, #3

XCH A, R6       ; R6 = BIN MOD 4   = {0,1,2,3}

; X 4年：3 * 365 + 366 = 7*209 + (-2) **

XRL A, R6              ; A = (BIN \ 4)

RR A                   ; A = (BIN \4 ) *      2  **

MOV C, F0   ; 大世纪调整

SUBB A, R6

;X 1 年:

;0 年  0  =   0 +             0 + 1 + (-1) ***

;1 年 366 = 7*52 +            1 + 1

;2 年 366 + 365 = 7*104 +     2 + 1

;3 年 366 + 365 + 365 = 7*156+3 + 1

;                         {-1,1,2,3}

CJNE R6, #1, $ + 3 ; C = IIF(R6>=1, 0, 1)

MOV F0, C          ; C=1 为大年/大世纪

RET

//

HEX		DATA	61H

BCD		DATA	62H

HEXTOBCD:

MOV		A	,	HEX

MOV		B	,	#0AH

DIV		AB

RL		A

RL		A

RL		A

RL		A

ADD		A	,	B

MOV		BCD	,	A

RET

//

LEDTODLED:

MOV		D_LED1	,	LED1

MOV		D_LED2	,	LED2

MOV		A		,	LED3

ADD		A		,	#0CH

MOV		D_LED3	,	A

MOV		D_LED4	,	LED4

MOV		A		,	LED5

ADD		A		,	#0CH

MOV		D_LED5	,	A

MOV		D_LED6	,	LED6

MOV		D_LED7	,	LED7

MOV		D_LED8	,	LED8

RET

//延时函数:

DELAY_100US:

PUSH	ACC

MOV		A	,	R0

PUSH	ACC

MOV		R0	,	#0FAH

DJNZ	R0	,	$

POP		ACC

MOV		R0	,	A

POP		ACC

RET

DELAY_20MS:

PUSH	ACC

MOV		A	,	R0

PUSH	ACC

MOV		A	,	R1

PUSH	ACC

MOV		R0	,	#0CCH

DL0:	MOV		R1	,	#17H

DJNZ	R1	,	$

DJNZ	R0	,	DL0

POP		ACC

MOV		R1	,	A

POP		ACC

MOV		R0	,	A

POP		ACC

RET

ORG		2000H

TABLE:	DB	   	3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,84H,00H,0BFH,86H,0DBH,0CFH,0E6H,0EDH,0FDH,87H,0FFH,0EFH

END

# 附录3 系统器件清单

单片机一块，电源线一根，电脑一个