XXTJVI标

项目经理部安全技术交底

编号：ＣＳ－００１

| 主送单位 | 钢筋制作班 |  | 日 期 |  | 2014年11月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 箱梁预制 |  | 交底内容 |  | 钢筋制作安全交底 |  |
| 交底内容： - 进入施工现场的人员，应按规定使用劳动保护用品，统一着装，挂牌上岗。 - 所有工作人员必须经过安全培训，考试合格后方可上岗作业。 - 进入施工现场的人员不得穿拖鞋、不得酒后上岗作业。 - 钢筋卸车时，吊具应符合要求，所吊钢筋重量不得超过龙门吊核定重量。下方严禁站人，必须待钢筋降落至离地面一米以内方可靠近。钢筋堆放必须符合物资存放要求。 - 切断机切钢筋，料最短不得小于1米，一次切断的根数，必须符合机械的性能，严禁超量进行切割。切断直径12以上的钢筋；须两人配合操作，人与钢筋要保持一定的距离，并要把稳钢筋。断料时先将钢筋送进刀口,再开开关，料要握紧,以防止钢筋末端摆动或钢筋蹦出伤人.不要在活动刀片已开始向前推进时,向刀口送料,这样常因措手不及,不能端准尺寸,往往还会发生机械或人身安全事故. - 钢筋弯曲前,应检查机械各部件,并进行空载试运转正常后,方能正式操作。操作时注意力要集中,要熟悉工作盘旋转的方向,钢筋放置要和挡架.工作盘旋转方向相配合，不能方反。操作时，钢筋必须放在插头的中、下部，严禁弯曲超截面尺寸的钢筋，回转方向必须准确，手与插头的距离不得小于200mm.。机械运行过程中，严禁更换芯轴、销子和变换角度等，不准加油和清扫。转盘换向时，必须待停机后再进行。 - 机械操作人员应熟悉机械性能，专人专岗，人员不得随意更换，机械电器发生故障时，必须由专职电工进行维修。 - 加工成型的半成品钢筋应按要求分类存放。工作结束时应用工具将铁屑、钢筋头清除，严禁用手擦抹或嘴吹。按顺序停机，拉闸，锁好电箱门，清理作业场所。 9、遵守其它安全操作规程。 |  |  |  |  |  |  |
| 编制者 |  |  |  | 复核者 |  |  |
| 接收单位 |  |  |  | 接收负责人 |  |  |

XXTJVI标

项目经理部安全技术交底

编号：ＣＳ－００２

| 主送单位 | 钢筋对焊班 |  | 日 期 |  | 2014年11月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 箱梁预制 |  | 交底内容 |  | 钢筋对焊安全交底 |  |
| 交底内容： - 进入施工现场的人员，应按规定使用劳动保护用品，统一着装，挂牌上岗。 - 所有工作人员必须经过安全培训，考试合格后方可上岗作业。 - 进入施工现场的人员不得穿拖鞋、不得酒后上岗作业。 4、对焊工必须经过专门安全技术和防火知识培训，经考核合格，持证者方准独立操作。 5、焊工施焊时不得穿戴化纤工作服、工作帽、手套，必须佩戴眼部防护用品。对焊机上必须有防止火花飞溅措施。焊机四周严禁堆放易燃物品，以免发生火灾。 6、焊接长钢筋时，必须设有托架。 7、机械操作人员应熟悉机械性能，专人专岗，人员不得随意更换，机械电器发生故障时，必须由专职电工进行维修。 8、工作结束时应按顺序停机，拉闸，锁好电箱门，取走电极，清理作业场所。电路故障必须由专业电工排除，严禁非电工接、拆修电气设备。 - 遵守其它安全操作规程。 |  |  |  |  |  |  |
| 编制者 |  |  |  | 复核者 |  |  |
| 接收单位 |  |  |  | 接收负责人 |  |  |

XXTJVI标

项目经理部安全技术交底

编号：ＣＳ－００３

| 主送单位 | 钢筋绑扎班 |  | 日 期 |  | 2014年11月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 箱梁预制 |  | 交底内容 |  | 钢筋绑扎安全交底 |  |
| 交底内容： - 进入施工现场的人员，应按规定使用劳动保护用品，统一着装，挂牌上岗。 - 所有工作人员必须经过安全培训，考试合格后方可上岗作业。 - 进入施工现场的人员不得穿拖鞋、不得酒后上岗作业。 - 钢筋绑扎前，先将绑扎台及通道内杂物清理干净，以防在作业中发生人员绊倒。钢筋搬运时，不得与机械设备抢行，钢筋堆放不得超过龙门吊安全线，多人搬运钢筋时，起、行、落动作要一致。钢筋绑扎中，穿钢筋时不得影响龙门吊运行，高处绑扎钢筋时，必须有防坠落措施。 5、焊工必须经过专门安全技术和防火知识培训，经考核合格，持证者方准独立操作。焊工施焊时必须穿戴不含化纤工作服、工作帽、手套、面罩等防护用品，并要时刻预防电弧光伤害。钢筋焊接场地四周严禁堆放易燃物品，以免发生火灾。清除焊渣时，面部不应正对焊缝，防止焊渣溅入眼内。不得用金属物件作为焊机的电源回路。焊机接拆电源线及发生故障时，必须由专职电工进行。 工作结束时应按顺序停机，拉闸，锁好电箱门，清理作业场所 6、钢筋吊装前，应对挂钩、吊点、挂绳进行详细检查，挂绳长短必须一致。吊装中，必须有专人指挥。钢筋在吊起后，行走、放落中，下方禁止站人和有人通过。必须落至安全距离后（离地1米），人员方可靠近。 7、遵守其它安全操作规程。 |  |  |  |  |  |  |
| 编制者 |  |  |  | 复核者 |  |  |
| 接收单位 |  |  |  | 接收负责人 |  |  |

XXTJVI标

项目经理部安全技术交底

编号：ＣＳ－００４

| 主送单位 | 模板班 |  | 日 期 |  | 2014年11月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 箱梁预制 |  | 交底内容 |  | 模板安装安全交底 |  |
| 交底内容： - 进入施工现场的人员，应按规定使用劳动保护用品，统一着装，挂牌上岗。 - 所有工作人员必须经过安全培训，考试合格后方可上岗作业。 - 进入施工现场的人员不得穿拖鞋、不得酒后上岗作业。 4、电气焊工必须经过专门安全技术和防火知识培训，经考核合格，持证者方准独立操作。 5、焊工施焊时不得穿戴化纤工作服、工作帽、手套，必须佩戴眼部防护用品。对焊机上必须有防止火花飞溅措施。焊机四周严禁堆放易燃物品，以免发生火灾。 6、气割作业时，严格遵守气割规定。操作前检查氧气瓶、乙炔瓶的阀表是否齐全有效。氧气瓶、乙炔瓶应放在阴凉处，不得在强烈的阳光下曝晒。氧气瓶与乙炔瓶存放和使用时，距离不得少于5m，与明火或焊炬的距离不小于10米。氧气瓶严防沾染油脂，有油脂衣服、手套等禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触 7、模板拆、安装时，必须有专人指挥，端模存放时必须有防倾斜措施，以防模板倒塌。 8、模板吊装时，吊具，吊绳必须符合要求。 9、工作结束时应按顺序停机，拉闸，锁好电箱门，清理作业场所。电路故障必须由专业电工排除，严禁非电工接、拆修电气设备。 10、遵守其它安全操作规程。 |  |  |  |  |  |  |
| 编制者 |  |  |  | 复核者 |  |  |
| 接收单位 |  |  |  | 接收负责人 |  |  |

XXTJVI标

项目经理部安全技术交底

编号：ＣＳ－００５

| 主送单位 | 混凝土班 |  | 日 期 |  | 2014年11月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 箱梁预制 |  | 交底内容 |  | 混凝土浇捣安全交底 |  |
| 交底内容： - 进入施工现场的人员，应按规定使用劳动保护用品，统一着装，挂牌上岗。 - 所有工作人员必须经过安全培训，考试合格后方可上岗作业。 - 进入施工现场的人员不得穿拖鞋、不得酒后上岗作业。 4、使用砼输送泵与布料机输送管道可靠连接，输送管道必须用支架固定，不得左右摆动。使用料斗进行浇捣时，必须确定挂钩牢固，料门关闭严实，浇注前，必须将作业面及人行道上杂物清理干净，防止发生人员绊倒。有专人引导布料，防止砼飞溅伤人。振捣工必须佩戴绝缘手套和绝缘鞋。 5、工作结束时应按顺序停机，拉闸，锁好电箱门，清理作业场所。电路故障必须由专业电工排除，严禁非电工接、拆修电气设备。 6、模板打磨时，操作人员必须穿防滑鞋，佩戴防护眼镜和防尘口罩。 7、梁体修复时，作业架子必须安装稳固，有防滑措施，架板不得少于两块。作业人员必须佩戴防护眼镜和防尘口罩。 8、遵守其它安全操作规程。 |  |  |  |  |  |  |
| 编制者 |  |  |  | 复核者 |  |  |
| 接收单位 |  |  |  | 接收负责人 |  |  |

XXTJVI标

项目经理部安全技术交底

编号：ＣＳ－００６

| 主送单位 | 预应力张拉班 |  | 日 期 |  | 2014年11月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 箱梁预制 |  | 交底内容 |  | 预应力张拉安全交底 |  |
| 交底内容： - 进入施工现场的人员，应按规定使用劳动保护用品，统一着装，挂牌上岗。 - 所有工作人员必须经过安全培训，考试合格后方可上岗作业。 - 进入施工现场的人员不得穿拖鞋、不得酒后上岗作业。 4、张拉架子安装稳固，下部有防滑措施，操作平台架板每层不得少于一块。作业人员每台油泵不得少于两人。作业前应仔细检查锚具、夹片有无破损，钢绞线外露量符合要求。作业中，操作人员严禁站在千斤顶正前方，张拉作业范围内严禁其他人员靠近。严禁带荷拆卸液压系统中任何零件。 5、液压油泵必须专人操作，严禁随意更换。 6、工作结束时应按顺序停机，拉闸，锁好电箱门，清理作业场所。线路安装、拆除及电路故障必须由专业电工进行，严禁非电工接、拆修电气设备及电线。 7、遵守其它安全操作规程。 |  |  |  |  |  |  |
| 编制者 |  |  |  | 复核者 |  |  |
| 接收单位 |  |  |  | 接收负责人 |  |  |

XXTJVI标

项目经理部安全技术交底

编号：ＣＳ－００７

| 主送单位 | 压浆班 |  | 日 期 |  | 2014年11月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 箱梁预制 |  | 交底内容 |  | 压浆安全交底 |  |
| 交底内容： - 进入施工现场的人员，应按规定使用劳动保护用品，统一着装，挂牌上岗。 - 所有工作人员必须经过安全培训，考试合格后方可上岗作业。 - 进入施工现场的人员不得穿拖鞋、不得酒后上岗作业。 4、压浆设备安装稳固，下部有防滑措施，操作平台架板每层不得少于一块。作业人员必须佩戴防护眼镜和防尘口罩。 5、工作结束时应按顺序停机，拉闸，锁好电箱门，清理作业场所。线路安装、拆除及电路故障必须由专业电工进行，严禁非电工接、拆修电气设备及电线。 7、遵守其它安全操作规程。 |  |  |  |  |  |  |
| 编制者 |  |  |  | 复核者 |  |  |
| 接收单位 |  |  |  | 接收负责人 |  |  |

XXTJVI标

项目经理部安全技术交底

编号：ＣＳ－００８

| 主送单位 | 张拉收尾配套班 |  | 日 期 |  | 2014年11月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 箱梁预制 |  | 交底内容 |  | 张拉收尾配套安全交底 |  |
| 交底内容： - 进入施工现场的人员，应按规定使用劳动保护用品，统一着装，挂牌上岗。 - 所有工作人员必须经过安全培训，考试合格后方可上岗作业。 - 进入施工现场的人员不得穿拖鞋、不得酒后上岗作业。 4、钢绞线切割时，砂轮机应安装牢固，传动部分防护罩齐全牢固。砂轮机和砂轮锯片必须有产品合格证和产品使用说明。作业人员必须熟悉砂轮锯（机）性能和操作方法。操作人员不得站在和面对与砂轮或锯片旋转的离心力方向。砂轮锯有晃动、破损时，不得使用。操作人员必须配戴防护眼镜，戴绝缘手套，穿胶底工作鞋。 5、用卷扬机穿钢绞线时，卷扬机安装稳固，前方必须设置挡板。操作人员熟悉机械性能，穿钢绞线时，卷扬机周围禁止闲人靠近，另一端必须有专人监护。预有孔洞堵塞时，不得强行用卷扬机牵引。 6、封端封锚作业。脚手架必须符合要求，切除钢绞线时，作业人员必须佩戴防护眼镜和安全带。 6、工作结束时应按顺序停机，拉闸，锁好电箱门，清理作业场所。线路安装、拆除及电路故障必须由专业电工进行，严禁非电工接、拆修电气设备及电线。 7、遵守其它安全操作规程。 |  |  |  |  |  |  |
| 编制者 |  |  |  | 复核者 |  |  |
| 接收单位 |  |  |  | 接收负责人 |  |  |

XXTJVI标

项目经理部安全技术交底

编号：ＣＳ－００９

| 主送单位 | 机械修理班 |  | 日 期 |  | 2014年11月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 箱梁预制 |  | 交底内容 |  | 机修修理安全交底 |  |
| 交底内容： - 进入施工现场的人员，应按规定使用劳动保护用品，统一着装，挂牌上岗。 - 所有工作人员必须经过安全培训，考试合格后方可上岗作业。 - 进入施工现场的人员不得穿拖鞋、不得酒后上岗作业。 4、修理人员必须熟悉机械设备性能，具备相应的维修技能。 5、高处维修机械设备必须有防坠落措施，有患有下列疾病不能从事高处作业及架设作业：如心脏病、高血压、贫血、癫痫病等。 6、进行电器设备检修，维修，故障排除等工作时，必须有监护人监护。 7、电工必须持有效证件上岗，作业时必须安要求使用防护用品。 8、遵守其它安全操作规程。 |  |  |  |  |  |  |
| 编制者 |  |  |  | 复核者 |  |  |
| 接收单位 |  |  |  | 接收负责人 |  |  |