五矿·麓谷科技产业园1~6号塔吊基础

专

项

方

案

编制人：

审核人：

审批人：

编制单位：五矿二十三冶建设集团五矿·麓谷科技产业园项目经理部

编制时间：二○一四年三月一日

目 录

- 工程概况…………………………………………………………1

- 设计依据…………………………………………………………2

- 塔吊基础施工计划………………………………………………3

- 塔吊基础设计计算………………………………………………6

- 塔吊基础配筋图…………………………………………………15

- 塔吊基础施工……………………………………………………19

- 沉降观测…………………………………………………………22

- 附件（地质勘查报告、塔吊布置图）

一、工程概况

由金拓置业投资建设的五矿·麓谷科技产业园项目位于市岳麓区，北侧邻岳麓大道，东侧邻麓枫路，南侧邻麓天路，西侧邻麓谷大道。该产业园由B、C、D区组成，总建筑面积约109466m2。本工程计划采用8台TC5610（QTZ63）型塔式起重机，用于垂直运输施工，8台塔吊分布覆盖情况详见附图（施工总平面布置图）。

其中1~7号塔吊基础为预应力方桩基础，7号、8号塔吊基础为人工挖孔灌注桩基础。本方案为1~6号塔吊基础的设计与施工方案。

塔吊（覆盖）建筑物一览表

| 区号 | 栋号 | 建筑面积 | 层数 | 建筑高度 | 塔吊名称 | 塔吊型号 | 臂长 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B区 | B-1 | 8283m2 | 6F | 24.2m | 4号塔吊 | TC5610 | 56m | 该区塔吊基础为 预应力管桩基础，5号塔吊与6号塔吊均覆盖B-2栋。 |
|  | B-2 | 8283m2 | 6F | 24.2m |  |  |  |  |
|  | B-3 | 8283m2 | 6F | 24.2m | 3号塔吊 | TC5610 | 56m |  |
|  | B-4 | 15147m2 | 6F | 24.2m | 5号塔吊 | TC5610 | 56m |  |
|  | B-5 | 15147m2 | 6F | 24.2m | 6号塔吊 | TC5610 | 56m |  |
| C区 | C-1~C-4 | 8236m2 | 6F | 22.9m | 1号塔吊 | TC5610 | 56m | 该区塔吊基础为 预应力方桩基础。 |
|  | C-5~C-7 | 8428m2 | 6F | 22.9m |  |  |  |  |
|  | C-8~C-10 | 6109m2 | 6F | 22.9m | 2号塔吊 | TC5610 | 56m |  |
|  | C-11、C-12 | 5528m2 | 6F | 22.9m |  |  |  |  |
| D区 | D-1 | 9829m2 | 7F/1D | 31.9m | 8号塔吊 | TC5610 | 56m | 该区塔吊基础为人工挖孔灌注桩基础。塔吊均附着于建筑。 |
|  | D-2 | 10389m2 | 7F/1D | 31.9m | 7号塔吊 | TC5610 | 56m |  |

二、设计依据

2.1塔吊布置原则

2.1.1最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径，满足现场施工需求。

2.1.2两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规的要求；

2.1.3塔吊附着满足塔吊性能要求；

2.1.4满足塔吊安装和拆卸的工作面要求，保证塔吊安装拆卸的可

行性。

2.2编制依据

2.2.1《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010

2.2.2《塔式起重机设计规》GB/T13752-1992

2.2.3《建筑地基基础设计规》GB50007-2011

2.2.4《建筑结构荷载规》GB50009-2001（06版本）

2.2.5《混凝土结构设计规》GB50010-2010

2.2.6《建筑桩基技术规》JGJ97-2008

2.2.7中南标图集12ZTG208《预应力混凝土空心方桩》

2.2.8《金拓麓谷科技产业园地勘报告》

2.2.9 五矿·麓谷科技产业园项目《施工组织设计》与其建筑、结构施工图纸

2.2.10 TC5610塔式起重机《使用说明书》

三、塔吊基础施工计划

3.1地质条件

根据《金拓麓谷科技产业园地勘报告》土质情况如下表：

| 指标名称 地层名称 |  | 承载力 特征值 fak (kPa) |  | 压缩 模量 Es (MPa) |  | 人工挖孔桩 |  |  | 预应力管桩 |  |  | 固结快剪 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 桩侧阻力特征值（kPa） | 桩端端阻力特征值（kPa） |  | 桩侧阻力特征值（kPa） | 桩端端阻力特征值（kPa） |  | 摩 擦角φ （ο） | 凝聚力C （kPa） |
|  | 人工填土① |  | / |  | / |  | 10 | / |  | 15 | / |  | 8 | 10 |
|  | 粉质粘土② |  | 160 |  | 6.14 |  | 20 | / |  | 25 | 1000 |  | 17 | 37 |
|  | 强风化板岩③ |  | 450 |  | / |  | 45 | 2500 |  | 50 | 2600 |  | 16 | 31 |
|  | 中风化板岩④ |  | 1000 |  | / |  | 120 | 3500 |  | 130 | 4000 |  | / | / |

从地质报告看，塔吊地基基础采用天然地基基础时，承载力不能满足塔吊使用说明书中关于地基承载力要求（20t/m2），故采用矩形板式承台桩基础。

3.2 土质参数计算选择

根据勘探钻孔柱状图选择距塔吊较为接近的ZK26、ZK37、ZK38、ZK69、ZK72、ZK73、ZK86、ZK95、ZK99进行比较，并取最不利值，以上钻孔各土层厚度情况如下表：

| 钻孔 土层 | 1号塔吊 |  | 2号塔吊 | 3号塔吊 |  | 4号塔吊 | 5号塔吊 |  | 6号塔吊 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZK37 | ZK38 | ZK26 | ZK95 | ZK86 | ZK99 | ZK72 | ZK73 | ZK68 | ZK69 |
| 人工填土 | 6m | 14m | 9.4m | 11.5m | 10.9m | 11.1m | 10.5m | 11.7m | 10.1m | 10.6m |
| 粉质粘土 | 8.2m | 6m | 3.8m | 3.4m | 1.8m | 2.6m | 2m | 1.5m | 2.1m | 1.9m |
| 强风化板岩 | 8.8m | 7.4m | 5.4m | 6m | 10.1m | 9.8m | 11.5m | 9.6m | 9.6m | 10.7m |
| 中风化板岩 | 4m |  | 4.3m | 2.85m | 4.95m | 5.25m | 9.85m | 2.55m | 3.75m | 6.4m |

由桩基竖向抗压承载力公式：Ra=uΣqsia·li+qpa·Ap ；选取强风化板岩作为持力层并取最不利钻孔ZK68土层进行计算。

u:桩身周长；        qsia：各土层桩侧阻力特征值；

li:各土层厚度；     qpa:持力层桩端端阻力特征值；

Ap：桩端面积

3.3桩型选择

B区、C区工程桩均采用预应力混凝土空心方桩，选自中南标图集12ZTG208《预应力混凝土空心方桩》桩编号为PHS300(130)A，为便于施工，选用同编号方桩进行计算。

预应力混凝土空心方桩参数表

| 序号 |  | PHS300(130)A |  |  |  | 混凝土等级 |  | 预应力 钢筋 |  |  | 单桩竖向抗压承载力特征值 |  | 单桩竖向抗拔承载力特征值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 边长 | 径 | 桩长 |  |  |  | 箍筋 | 纵筋 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 300mm | 150mm | 13m-15m |  | C80 |  | Ab4 | 8AD7.1 |  | 1326KN |  | 159KN |

3.4 塔吊基础标高与定位

3.4.1 根据总建筑平面图的室外地坪标高，各栋号建筑正负零标高以

与塔吊说明书，设计塔吊基础标高如下表：

| 塔吊名称 | 1号塔吊 | 2号塔吊 | 3号塔吊 | 4号塔吊 | 5号塔吊 | 6号塔吊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承台高度(m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 承台面设计标高（绝对标高） | 54 | 54.4 | 53.4 | 53.4 | 53.5 | 53.5 |
| 承台底设计标高（绝对标高） | 53 | 53.4 | 52.4 | 52.4 | 52.5 | 52.5 |
| 桩顶设计标高（绝对标高） | 53.1 | 53.5 | 52.5 | 52.5 | 52.6 | 52.6 |

3.4.2  1~6号塔吊均为独立式，塔吊基础均位于室外，塔吊中心距建筑外边3.5m。基础具体定位详见塔吊基础平面布置图。

3.5材料计划

3.5.1钢材进场时，按相关规定进行取样检验，检验合格后方可使用。

3.5.2焊接材料的品种、规格、性能等符合国家产品标准和设计要求。焊条等焊接材料与母材的匹配符合设计要求与现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定，焊接接头需经取样检验合格。

3.5.3 混凝土采用商品混凝土，每个基础留设一组试块，基础混凝土强度经检验合格后，方可安装塔吊。

3.5.4 塔吊地脚螺栓，由设备厂家提供。

四、塔吊基础设计计算

1~6号塔吊的旋转半径均为55米，型号一样。土质取最不利ZK68进行计算，则以下计算书适用于1~6号塔吊。

4.1塔机属性

| 塔机型号 | TC5610 |
| --- | --- |
| 塔机独立状态的最大起吊高度H0(m) | 40.5 |
| 塔机独立状态的计算高度H(m) | 43 |
| 塔身桁架结构 | 型钢 |
| 塔身桁架结构宽度B(m) | 1.6 |

4.2塔机荷载

4.2.1由塔吊租赁公司提供的塔吊说明书，塔机基础受力情况如下：

| 工况 | 塔机垂直力 G（KN） | 水平力 F（KN） | 倾覆力矩 M(KN·m) | 扭矩 (KN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作状态 | 511.2 | 18.3 | 1335 | 269.3 |
| 非工作状态 | 464 | 73.9 | 1552 | 0 |

4.2.2塔机传递至基础荷载设计值

| 工作状态 |  |
| --- | --- |
| 塔机自重设计值F1(kN) | 1.35Fk1＝1.35×511.2＝690.12 |
| 起重荷载设计值FQ(kN) | 1.35FQk＝1.35×60＝81 |
| 竖向荷载设计值F(kN) | 690.12+81＝771.12 |
| 水平荷载设计值Fv(kN) | 1.35Fvk＝1.35×18.3＝24.7 |
| 倾覆力矩设计值M(kN·m) | 1.35Mk＝1.35×1335＝1802.25 |
| 非工作状态 |  |
| 竖向荷载设计值F'(kN) | 1.35Fk'＝1.35×511.2＝690.12 |
| 水平荷载设计值Fv'(kN) | 1.35Fvk'＝1.35×73.9＝99.77 |
| 倾覆力矩设计值M'(kN·m) | 1.35Mk＝1.35×1552＝2095.2 |

4.3桩顶作用效应计算

| 承台布置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 桩数n | 4 | 承台高度h(m) | 1 |
| 承台长l(m) | 5 | 承台宽b(m) | 5 |
| 承台长向桩心距al(m) | 4 | 承台宽向桩心距ab(m) | 4 |
| 桩直径d(m) | 0.3 |  |  |
| 承台参数 |  |  |  |
| 承台混凝土等级 | C35 | 承台混凝土自重γC(kN/m3) | 25 |
| 承台上部覆土厚度h'(m) | 0 | 承台上部覆土的重度γ'(kN/m3) | 19 |
| 承台混凝土保护层厚度δ(mm) | 50 | 配置暗梁 | 否 |

矩形桩式基础布置图

承台与其上土的自重荷载标准值：

Gk=bl(hγc+h'γ')=5×5×(1×25+0×19)=625kN

承台与其上土的自重荷载设计值：G=1.35Gk=1.35×625=843.75kN

桩对角线距离：L=(ab2+al2)0.5=(42+42)0.5=5.66m

4.3.1荷载效应标准组合

轴心竖向力作用下：Qk=(Fk+Gk)/n=(511.2+625)/4=284.05kN

荷载效应标准组合偏心竖向力作用下：

Qkmax=(Fk+Gk)/n+(Mk+FVkh)/L

=(511.2+625)/4+(1552+73.9×1)/5.66=571.47kN

Qkmin=(Fk+Gk)/n-(Mk+FVkh)/L

=(511.2+625)/4-(1552+73.9×1)/5.66=-3.37kN

4.3.2荷载效应基本组合

荷载效应基本组合偏心竖向力作用下：

Qmax=(F+G)/n+(M+Fvh)/L

=(690.12+843.75)/4+(2095.2+99.77×1)/5.66=771.49kN

Qmin=(F+G)/n-(M+Fvh)/L

=(690.12+843.75)/4-(2095.2+99.77×1)/5.66=-4.55kN

4.4桩承载力验算

| 桩参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩混凝土强度等级 |  | C80 | 桩基成桩工艺系数ψC |  | 0.85 |
| 桩混凝土自重γz(kN/m3) |  | 25 | 桩混凝土保护层厚度б(mm) |  | 35 |
| 桩入土深度lt(m) |  | >13米 |  |  |  |
| 桩配筋 |  |  |  |  |  |
| 自定义桩身承载力设计值 |  | 是 | 桩身承载力设计值 |  | 1326 |
| 地基属性 |  |  |  |  |  |
| 是否考虑承台效应 |  | 否 |  |  |  |
| 土名称 | 土层厚度li(m) | 侧阻力特征值qsia(kPa) | 端阻力特征值qpa(kPa) | 抗拔系数 | 承载力特征值fak(kPa) |
| 杂填土 | 9 | 15 | 0 | 0.3 | - |
| 粉质粘土 | 2.1 | 25 | 1000 | 0.6 | - |
| 强风化板岩 | 9.6 | 50 | 2600 | 0.6 | - |

4.4.1桩基竖向抗压承载力计算

桩身周长：u=4d=4×0.3=1.2m

桩端面积：Ap=d2=0.32=0.09m2

Ra=uΣqsia·li+qpa·Ap

=1.2×(9×15+2.1×25+1×50)+2600×0.09=519kN

Qk=284.05kN≤Ra=519kN

Qkmax=571.47kN≤1.2Ra=1.2×519=622.8kN

满足要求！

4.4.2桩基竖向抗拔承载力计算

Qkmin=-3.37kN<0

按荷载效应标准组合计算的桩基拔力：Qk'=3.37kN

桩身的重力标准值：Gp=ltApγz=13×0.07×25=22.97kN

Ra'=uΣλiqsiali+Gp=0.94×(0.3×8.6×15+0.6×2.1×25+0.6×2.3×50)+22.97

=154.17kN

Qk'=3.37kN≤Ra'=154.17kN

4.4.3桩身承载力计算

纵向普通钢筋截面面积：As=nπd2/4=4×3.14×162/4=804mm2

4.4.3.1轴心受压桩桩身承载力

荷载效应基本组合下的桩顶轴向压力设计值：Q=Qmax=771.49kN

桩身结构竖向承载力设计值：R=1326kN

满足要求！

4.4.3.2轴心受拔桩桩身承载力

荷载效应基本组合下的桩顶轴向拉力设计值：Q'=-Qmin=4.55kN

fyAS=360×804.25×10-3=289.53kN

Q'=4.55kN≤fyAS=289.53kN

满足要求！

4.5承台计算

| 承台配筋 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承台底部长向配筋 | HRB400C25200 | 承台底部短向配筋 | HRB400C25200 |
| 承台顶部长向配筋 | HRB400C25200 | 承台顶部短向配筋 | HRB400C25200 |

4.5.1荷载计算

承台有效高度：h0=1000-50-25/2=938mm

M=(Qmax+Qmin)L/2=(771.49+(-4.55))×5.66/2=2169.22kN·m

X方向：Mx=Mab/L=2169.22×4/5.66=1533.87kN·m

Y方向：My=Mal/L=2169.22×4/5.66=1533.87kN·m

4.5.2受剪切计算

V=F/n+M/L=690.12/4 + 2095.2/5.66=542.91kN

受剪切承载力截面高度影响系数：βhs=(800/938)1/4=0.96

塔吊边缘至角桩边缘的水平距离：a1b=(ab-B-d)/2=(4-1.6-0.3)/2=1.05m

a1l=(al-B-d)/2=(4-1.6-0.3)/2=1.05m

剪跨比：λb'=a1b/h0=1050/938=1.12，取λb=1.12；

λl'= a1l/h0=1050/938=1.12，取λl=1.12；

承台剪切系数：αb=1.75/(λb+1)=1.75/(1.12+1)=0.83

αl=1.75/(λl+1)=1.75/(1.12+1)=0.83

βhsαbftbh0=0.96×0.83×1.57×103×5×0.94=5842.77kN

βhsαlftlh0=0.96×0.83×1.57×103×5×0.94=5842.77kN

V=542.91kN≤min(βhsαbftbh0， βhsαlftlh0)=5842.77kN

满足要求！

4.5.3受冲切计算

塔吊对承台底的冲切围：B+2h0=1.6+2×0.94=3.48m

ab=4m>B+2h0=3.48m，al=4m>B+2h0=3.48m

角桩边缘至承台外边缘距离：cb=(b-ab+d)/2=(5-4+0.3)/2=0.65m

cl=(l-al+d)/2=(5-4+0.3)/2=0.65m

角桩冲跨比：λb''=a1b/h0=1050/938=1.12，取λb=1；

λl''= a1l/h0=1050/938=1.12，取λl=1；

角桩冲切系数：β1b=0.56/(λb+0.2)=0.56/(1.12+0.2)=0.42

β1l=0.56/(λl+0.2)=0.56/(1.12+0.2)=0.42

[β1b(cb+alb/2)+β1l(cl+all/2)]βhp·ft·h0=[0.42×(0.65+1.05/2)+0.42×(0.65+1.05/2)]×0.98×1570×0.94=1444.38kN

Nl=V=542.91kN≤[β1b(cb+alb/2)+β1l(cl+all/2)]βhp·ft·h0=1444.38kN

满足要求！

4.5.4承台配筋计算

4.5.4.1承台底面长向配筋面积

αS1= My/(α1fcbh02)=1533.87×106/(1.03×16.7×5000×9382)=0.02

ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.02)0.5=0.02

γS1=1-ζ1/2=1-0.02/2=0.99

AS1=My/(γS1h0fy1)=1533.87×106/(0.99×938×360)=4590mm2

最小配筋率：ρ=max(0.2,45ft/fy1)=max(0.2,45×1.57/360)=max(0.2,0.2)=0.2%

梁底需要配筋：A1=max(AS1, ρbh0)=max(4590,0.002×5000×938)=9380mm2

承台底长向实际配筋：AS1'=12763mm2≥A1=9380mm2

满足要求！

4.5.4.2承台底面短向配筋面积

αS2= Mx/(α2fcbh02)=1533.87×106/(1.03×16.7×5000×9382)=0.02

ζ2=1-(1-2αS2)0.5=1-(1-2×0.02)0.5=0.02

γS2=1-ζ2/2=1-0.02/2=0.99

AS2=Mx/(γS2h0fy1)=1533.87×106/(0.99×938×360)=4590mm2

最小配筋率：ρ=max(0.2,45ft/fy1)=max(0.2,45×1.57/360)=max(0.2,0.2)=0.2%

梁底需要配筋A2=max(9674, ρlh0)=max(9674,0.002×5000×938)=9380mm2

承台底短向实际配筋：AS2'=12763mm2≥A2=9380mm2

满足要求！

4.5.4.3承台顶面长向配筋面积

承台顶长向实际配筋：AS3'=12763mm2≥0.5AS1'=0.5×12763=6382mm2

满足要求！

4.5.4.4承台顶面短向配筋面积

承台顶长向实际配筋：AS4'=12763mm2≥0.5AS2'=0.5×12763=6382mm2

满足要求！

4.5.4.5承台竖向连接筋配筋面积

承台竖向连接筋为双向Φ10500。

五、塔吊基础配筋图

5.1桩顶与承台连接详图：

说明：1.本节点采自12ZTG208《预应力混凝土空心方桩》P30页。

2.其中为4C16；为2A8：为A6200

3.锚固钢筋锚固至承台长度为500mm

5.2塔吊基础承台配筋图

说明：1.承台采用C35混凝土

2.承台垫层采用C15混凝土

3.承台顶部钢筋保护层厚度为50mm

4.承台底部钢筋保护层厚度为100mm

六、塔吊基础施工

6.1工艺流程

6.1.1 预应力混凝土方桩施工流程：定位放线→桩基调整→吊装定位→垂直检查→沉桩贯入→吊入上桩→垂直检查→焊接接桩→沉桩贯入→收锤→测定记录→桩基移位。

6.1.2桩承台施工流程：塔基土方开挖→垫层施工→弹线放样→钢筋绑扎→预埋螺栓→支模→隐蔽验收→浇捣砼与养护→拆模→土方回填

6.2预应力方桩施工

预应力混凝土方桩委托工程桩基施工单位负责施工，按工程桩施工质量与验收标准组织施工，确保桩基质量。

6.3 承台基础施工

6.3.1 按设计承台标高控制桩顶标高，露出桩主筋不小于500 mm。

6.3.2 地脚螺栓定位由专业测量人员配合施工，相互之间的尺寸允许偏差为±2mm，垂直允许偏差在1：200以，固定采用22＃火烧丝进行绑扎固定，绑扎方式为缠扣式。分别于上下层钢筋交叉处、地脚螺栓处绑扎。

6.3.3 承台基础采用实心页岩砖砌筑砖胎模，厚度为240mm。

6.3.4 浇筑混凝土采用强度等级C35，分层振捣，分层厚度500mm，以塔吊中心为混凝土浇筑围的中心，具体浇筑尺寸为5000x5000；（塔吊基础混凝土与底板混凝土之间周圈做钢板止水带）按1：6的斜坡向前推进，振动器插点要均匀排列，振动器的操作，要做到“快插慢拔”，一般每点振捣时间应视混凝土表面呈水平不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为准。基础表面层采用一次振捣提浆、刮平、抹光。

6.3桩基检查验收

6.3.1预应力混凝土管桩施工过程中需进行下列检验：

6.3.1.1打入深度、停锤标准、静压终止压力值与桩身(或架)垂直度检查；

6.3.1.2接桩质量、接桩间歇时间与桩顶完整状况；

6.3.1.3每米进尺锤击数、最后1.0m锤击数、总锤击数、最后三阵贯入度与桩尖标高等。

6.3.2成桩桩位偏差的检查按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202和行业标准《建筑桩基技术规》JGJ94的规定执行。

6.3.3桩基宜随同主体结构基础的工程桩进行承载力和桩身质量检验。

6.3.4桩基与承台的连接构造以与主筋的锚固长度符合《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187和现行行业标准《建筑桩基技术规》JGJ94的规定。

6.4 螺栓平面位置校正

6.4.1根据轴线控制桩采用J2经纬仪将地脚螺栓十字中心线投测到地脚螺栓定位架上，并依此调整螺栓就位，直至满足精度要求（±2mm）。然后固定螺栓并焊牢，同时记录偏差数据。

6.4.2 砼浇注过程中，在地脚螺栓纵横两个方向架设经纬仪，对螺栓进行实时监测校正。

6.4.3 砼凝固后放样出地脚螺栓十字中心线，并弹出墨线，同时再次测量螺栓偏差，编制螺栓埋设平面偏差资料。

6.5螺栓标高控制

6.5.1 以基坑高程水准点为基准，采用S3水准仪测量出螺栓标高并指挥安装人员进行校正。

6.5.2 砼浇注过程中，用S3水准仪测量螺栓标高并进行实时校正。

6.5.3 砼凝固后，用S3水准仪测出螺栓标高，计算出螺栓埋设标高偏差，编制螺栓埋设标高偏差资料。

七、沉降观测

塔吊基础沉降观测每一个月一次。垂直度在塔吊自由高度时半月一次测定，当架设附墙后，每月一次（在安装附墙时必测）。

当塔机出现沉降，垂直度偏差超过规定围时，须进行偏差校正，在附墙未设之前，在最低节与塔吊机脚螺栓间加垫钢片校正，校正过程用高吨位千斤顶顶起塔身，顶塔身之前，塔身用大缆绳四面缆紧，在确保安全的前提下才能起顶塔身当附墙安装后，则通过调节附墙杆长度，加设附墙的方法进行垂直度校正。