文章编号:1002－8684(2012)07－0004－06

影视后期录音棚与拟音录音棚

系统设计及分析

·系统设计·

田  方1 ，徐兆成2 ，冯艳玲1

( 1．

陕西广电网络传媒( 集团) 股份有限公司 技术部，陕西 西安

710002; 2．

中国传媒大学，北京

100024)

【摘  要】介绍了 ADR 录音棚声学设计与系统设计，着重介绍了 ADR 录音与拟音这两个制作步骤所使用的音频系

统，即 ADR 录音棚和拟音录音棚的音频系统分析，介绍了两者的差异。

【关键词】影视后期制作; ADR 录音; 拟音

【中图分类号】TN912． 12

【文献标识码】A

System Design and Analysis of ADR Recording and Foley Mixing Studio

TIAN Fang1 ，XU Zhaocheng2 ，FENG Yanling1

( 1．  Technology Division，Shaanxi Broadcast＆TV Network Intermediary ( Group)  Co． ，Ltd． ，Xi’an 710002，China;

2．  Communication University of China，Beijing 100024，China)

【Abstract】ADR studio sound design and system design are introduced． The systems of ADR recording and foley mixing are introduced in this paper，the difference between the two is proposed．

【Key words】film post-production; ADR recording; foley recording

ADR 录音棚声学设计与系统设计

ADR( Automatic  Dialogue  Replacement ) 的本意 是 “自动对白替换”。可以看出来，ADR 录音棚实 际上是一个小型的语言录音棚。所以 ADR 录音棚 的声学设计要根据小型语言录音棚的设计思路进 行。小型语言录音棚的主要特点是体积小、混响时间 短、频响平直、无声染色等。小型语言录音棚一般分 为两间，一间作为录音室使用，对白、旁白、独白、解说 和其他语言节目都在录音室录音; 另一间是控制室， 就是监听、制作这些语言节目的工作室，如图 1 ～ 2 所示。

1

图 2	ADR 控制室

ADR 录音棚录音室结构多采用长方体设计，并

且体积不超过 50 m3 。混响时间要求为中频( 500 ～

1 000 Hz) 为 0． 35 s。还要注意小房间低频嗡声问题。 低频嗡声是小房间经常遇到的问题，它是一种声染色 现象。在信号传输过程中，由于某种原因，使得声源 中的某一频率得到过分加强，从而改变了声源的原有 特性，这种现象称为声染色现象。许多电声设备及其 他传输系统都可能出现这一现象。在小型语言录音 室中这种现象尤为常见，而且其频率分布一般都在

100 ～ 300 Hz 这一频率范围内。这对语言的音色是极 其不利的，必须加以消除。

图 1	ADR 录音室

消除小房间低频嗡声现象最好的解决方法是增

大小房间的平均吸声系数。如果小房间的平均吸声 系数在 0． 3 以上，就不会出现小房间低频嗡声现象。 还有一种方法是减少小房间低频混响时间，采用共振 吸声结构减小低频混响。这是在录音室与控制室都 需要特别注意的。

控制室与录音室之间的交流主要采用两种方 式，一为双层玻璃，直接观看; 二为对讲系统，语言沟 通。采用双层玻璃并且彼此不平行是为了增大隔声 量。采用对讲系统是因为录音室与控制室内的人可 以通过对讲系统方便快捷地相互沟通，如图 3 所示。

厚度的多孔吸声棉。天花板与地面都采用门的装修

方式，但是地面上不敷设多孔吸声棉，而敷设 30 mm 厚的毛制地毯。与录音室墙角处放置多孔吸声棉制 成的圆柱体或者圆锥体吸收多余的低频声音。对讲 视窗的四条边框与墙壁的缝隙处也需要填充多孔吸 声棉，录音室与控制室之间的线槽也需要使用多孔吸 声棉进行填充。

另外一间小房间为长、宽、高为 4． 0 m × 3． 0 m ×

2． 5 m 的长方体结构，拟装修成为 ADR 控制室。在对 讲视窗对面墙壁左右两侧墙壁各有一扇能够通过的 门，左右对称。装修方式除地面外与录音室一致，控 制室地面的装修采用铝板、玻璃棉、钢板、玻璃棉、木 板、20 mm高木质龙骨，木地板的方式，因为要考虑控 制室走线的地槽需要 20 mm 高的空间。

录音室与控制室的混响时间控制在中频( 500 ～

1 000 Hz) 为 0． 3 s，整体隔声量达到 65 dB。小房间低 频共振现象基本消除。

1． 2

ADR 录音棚系统设计

当今主流系统为工作站加周边设备的方式。

工作站的选择有很 多，如 Digidesign 公 司 的 Pro

Tools | HD 工作站系统，Steinberg 公司的 Nuendo 工作 站系统，Merging 公司的 Pyramix 工作站系统等。还 有其他一些工作站系统可以进行影视后期制作，但是

图 3	控制室与录音室对讲视窗

控制室的结构多采用对称结构，长方体结构比

较常见，体积也没有严格要求。一般设计 ADR 控制 室时都会稍微设计得大一些，方便导演和录音师随时 沟通。控制室频率响应平直，无声染色等声学缺陷。 混响时间中频( 500 ～ 1 000 Hz) 为 0． 3 ～ 0． 4 s。隔声 效果良好，隔声量至少达到 50 dB。

1． 1 	ADR 录音棚声学设计

现有两间相邻的小房间，需要装修成 ADR 录音 室与控制室。其中一间长、宽、高为 4． 0 m × 4． 0 m ×

2． 5 m 的长方体结构，拟装修成为 ADR 录音室。录 音室其中一面 4． 0 m × 2． 5 m 的墙壁上有一扇可通过 的门，对面墙壁上有一扇做声学对称装修的假门。在 靠近控制室一面 4． 0 m × 2． 5 m 的墙壁上离地面高

0． 7 m处开了一扇 1． 5 m × 1． 0 m 的双层视窗，左右边 框离墙壁 1． 25 m。整个录音室墙壁在加厚并且加装 加气混 凝 土 板 ( 100 mm ) 、玻 璃 棉 ( 100 mm ) 、砖 墙 ( 100 mm ) 、玻 璃 棉 ( 100  mm ) 、加 气 混 凝 土 板

( 100 mm) 的多层结构之后平均隔声量可达 65 dB。 最后在墙壁上加装 50 mm 厚度的多孔吸声棉。在两 扇门的装修上，采用铝板、玻璃棉、钢板、玻璃棉、木板 的结构，再在门朝向录音室的一面门板上加装 50 mm

因为种种问题，都没有这三种工作站系统全面、安全、

方便、快捷，现在这三种工作站在影视后期制作系统

中应用比较广泛。

Pro Tools | HD 工作站系统在录音中被大多数人 使用是因为 Pro Tools | HD 工作站系统具有强大的处 理能力和良好的声音质量。最大的优点在于 Pro Tools | HD 的运算不占用计算机的 CPU 芯片，而是用 自己的 DSP 芯片。HD 系统和 HD Accel 系统的区别 就是 HD Accel 系统比 HD 系统具备更强大的 DSP 处 理能力。

现在 Digidesign 公司主打的配合 Pro Tools | HD

工作 站 的 音 频 接 口 为 192

I / O，192  Digital  I / O，

96 I / O，96i I / O 四 种 接 口。这四种接口中最适合

ADR 录音的为 192 I / O 接口，因为 192 I / O 接口最高 可以提供 24 bit /192 kHz 的采样率。这对于 ADR 录 音能够清晰细致地表现人物的台词，从而深入到人物 内心是很有帮助的。采用不同 DSP 芯片卡的 Pro

系统的音频播 放、录制和发音数限制

Tools | HD

见表 1。

视窗 0． 3 m，放置监听音箱共 3 只，以录音师工作位置

为圆心，3 只监听音箱分布正对录音师工作位置的半 径 0． 8 m 的圆周上，间隔 0． 5 m，中置音箱正对录音师 工作位置，其余 2 只监听音箱分别在中置音箱的左右 两边。轴向朝向录音师工作位置。监听信号从 192

I / O 接口发送过来。监听设备选择 Genelec 1030A 3 只，自由声场频响 55 ～ 18 000 Hz  ± 2． 5 dB，这样的质 量保证了监听的准确 性。3 只监听音箱通过 Pro Tools 的输出母线分配使用 L － C － R 的监听模式，因 为录制群杂台词时并不需要环绕声监听，简单直观的 立体声监听已经满足了监听需要，而中置声道一般监 听主要演员的对白。录音设备中准备多种不同型号 的传声器，并且配备了专用防喷罩与防喷网。通常使 用的传声器有 Sennheiser  MKH60，MKH70，MKH416 传声器，这都属于强指向性传声器，还需要准备大振 膜的电容传声器如 Neumann U87，U89 传声器，以及 AKG C1000 等多种不同类型，不同频响的传声器以适 应不同的配音演 员。 在话放的选择 上，Focusrite Platinum 9 Voice MasterPro 人声处理器是不错的选 择，配音演员的声音通过传声器与话放相连再传送给

192 I / O 接口的输入通道上，然后被录在 Apple G5 的 硬盘中，再由 192 I / O 接口传输给监听音箱，录音师 通过监听音箱对声音进行监听。给配音演员的监听 信号是片场录制的同期声，并不需要监听演员自己在 ADR 录音棚中录制的声音，如果有演员需要监听自 己在 ADR 录音棚录制的声音，则有录 音 师 在 Pro Tools 工作站中发送给配音演员。演员监听的声音信 号需要通过 192 I / O 接口发送给录音室中的 Behrin- ger HA4700 耳机放大器，再输出给 AKG 271 耳机［1］。

虽然在 Pro Tools 中有声音质量很高、操作方便 的软件效果器插件，但是为了不同录音师的不同喜

表 1   Pro Tools | HD 系统的音频播放、录制和发音数限制

统类型

/ kHz

单声道音轨数)  单声道音轨数)

总数

88． 2 /96

96

96

120

88． 2 /96

64

64

80

Steinberg 公 司 的 Nuendo 工 作 站 系 统 与 Pro

Tools | HD 工作站系统完全不同。Nuendo 打破了以 前音频工作站必须依赖于特别是硬件的技术限制，不 需要 DSP 芯片，就能对音频信号进灵活的处理。这 就造成了市面上所有的 Windows 操作系统都可以运 行 Nuendo 工作站，除了软件本身之外，可以不用购买 任何硬件设备就可以运行软件并且接上录入设备后 就可以录音了。可以说 Nuendo 工作站将专业的音频 录制带给了所有人。所以在一些录音棚中，也使用 Nuendo 工作站系统进行 ADR 录音和拟音录音。

对于 Nuendo 工作站系统来说任何公司制造的 音频接口只要安装正确的驱动程序后，都能够与 Nuendo工作站连接并正常工作。但是由于没有单独 的 DSP 芯片处理音频信号，并且兼容性太强，导致 Nuendo 工作站系统经常性出现错误，给工作带来很 多的麻烦。

Merging 公司的 Pyramix 工作站系统也是应用单 独的 DSP 芯片进行音频运算的，相对于 Pro Tools | HD 工作站系统来说 Pyramix 工作站系统在音频剪辑、缩 混方面非常方便，能够兼容从 Pro Tools | HD 工作站系 统制作出来的工程文件。这是 Pro Tools | HD 工作站 系统望尘莫及的。

完成声学设计后，ADR 录音棚需要进行系统设 计，ADR 录音棚控制室采用 Pro Tools | HD Accel 3 系 统，使用 Apple G5 计算机。配合 192 I / O 接口，使整 个 ADR 录音系统有一个高标准的基础。录音师面对 对讲视窗 1 m 处操作，中间放置长 2． 0 m、宽 0． 8 m、高

0． 8 m 的工作台。工作站的计算机机箱放置在控制 室外，控制控制室中的噪声。离地面 0． 8 m、离对讲

好，还 是 配 备了两台硬件效果 器，T． C

electronic

M3000 混响器和 Lexicon 480 混响器能够满足大多数

录音师的使用要求，并且这两台混响器的声音质量也 是相当出色的。外接混响器通过 192 I / O 接口与 Pro Tools 相连接，Pro Tools 混音、编辑窗口如图 4 所示。 录音室内配音演员观看的画面与控制室内录音 师观看的画面之间的同步问题，由 Pro Tools | HD 系统

的内部时间码与 G5 计算机的多输出显示卡解决。 Pro Tools | HD 将 SMPTE / EBU 时间码发送给多输出 显示卡，再由多输出显示卡提供视频信号给录音师和 配音演员。

播放发音数 	 录制发音数  可发音 核心系 	采样率 	( 同时播放的 	( 同时录制的 	音轨

44． 1 /48	96 	96 	112

Pro Tools | HD 1    88． 2 /96	48 	48 	48

176． 4 /192	12 	12 	12

Pro Tools | HD 	44． 1 /48	192 	192 	224

Accel 2

Pro Tools | HD

Accel 3 	176． 4 /192	36 	36 	36

Expanded 	44． 1 /48	128 	128 	224

Pro Tools | HD 1

Pro Tools | HD 2

Pro Tools | HD 3  176． 4 /192	24 	24 	24

的左右边各有一扇门，两扇门都为能够通过的真门。

整个 ADR 录音棚运用了悬浮建筑设计，所有墙 壁、天花板和地面采用两块双层石膏板间用 100 mm 厚的玻璃棉填充放置在间隔 100 mm，平铺在墙面和 地面的木质龙骨上。最后在内墙与天花板上再加装

50 mm 厚度的多孔吸声棉。地面铺设厚度 30 mm 的

纯毛地毯。门的隔声吸声处理为使用木板、玻璃棉、

木板、玻璃棉、木板的结构，内壁再加装 50 mm 厚度的

多孔吸声棉。对讲视窗采用双层隔声玻璃。在房间 内各个缝隙处，接口处使用多孔吸声棉进行填充。这 样的装修使得隔声量达到 55 dB，混响时间控制在中 频( 500 ～ 1 000 Hz) 0． 4 s。

这家公司的 ADR 录音棚使用的工作站系统并不 是 Pro Tools | HD 工作站系统，而是 Merging 公司的 Pyramix 工作站系统。这种工作站系统的最大优点是 编辑方便快捷，所以实例中 ADR 录音棚的系统设计 思路是方便、快捷。

Pyramix 工作站系统使用操作平台是 Windows 操 作系 统，配 合 安 装 在 PC 机 内，占 用 PCI  插 槽 的 Mykerinos主卡和 Adat I / O 子卡，而外部音频接口为 Merging DUA II 音频接口。Mykerinos 主卡和 Adat I / O 子卡的作用相当于 Pro Tools | HD 系统中 Accel 卡 的作用，提供单独的 DSP 芯片，用于音频处理。DUA II 音频接口也相当于 192 I / O 接口一样，给音频信号 提供进出 Pyramix 工作站的输入输出接口。这 套 Pyramix 工作站系统也可以达到 24 bit /192 kHz 的标 准，但是只能同时输入输出 4 轨，但是在 ADR 录音 中，4 轨同时输入已经够用了。但是为了满足以后 ADR 录音做环绕声监听的需要，这套系统就不是很 够用了。因为环绕声系统即使在录制对白时不使用 超低音声道，也至少需要 5 轨同时输出。

监听设备，3 只 Genelec 1030A 监听音箱，自由声 场频响 55 ～ 18 000 Hz  ± 2． 5 dB，被放置以录音师工作 位置为圆心，3 只监听音箱分布正对录音师工作位置半 径 0． 8 m 的圆周上，间隔 0． 5 m，中置音箱正对录音师 工作位置，其余 2 只监听音箱分别在中置音箱的左右 两边。扬声器单元轴向朝向录音师工作位置。DUA II 音频接口的输出接口输出在 Pyramix 工作站内部分配 好的 L － C － R 监听信号给 3 只对应 L － C － R 位置的 监听音箱。实例中 ADR 录音棚在录音设备方面配备

图 4	Pro Tools 混音、编辑窗口( 截图)

在所有录音棚的系统设计上，最重要的测量就

是监听音量的测量。电影监听标准为 0 dBu 的粉红 噪声，在监听位置测得单只音箱产生 85 dB( C 计权) 的声压级。而电视剧监听标准为 0 dBu 的粉红噪声， 在监听位置测得单只音箱产生 78 dB ( C 计权) 的 声压级。

ADR 录音棚实例分析

北京某影视制作公司 ADR 录音棚录音室长、宽、 高为 4． 00 m × 2． 00 m × 2． 35 m 的长方体结构，远离控 制室面积为 4． 00 m × 2． 35 m 的一面与2． 00 m × 2． 35 m 的两面都是墙壁，在 4． 00 m × 2． 35 m 的另外一面墙壁， 即与控制室相邻的一面墙壁，在墙壁正中间开了一扇 尺寸为 1． 5 m × 1． 0 m 与控制室交流的对讲视窗，视窗 顶框距离天花板 0． 6 m，底框距离地面 0． 75 m。一扇 连接录音室与控制室的门和一扇做声学对称的装饰 假门，分别位于对讲视窗的两侧，并紧靠墙壁。ADR 控制室结构为 4． 00 m × 5． 00 m × 2． 35 m 的长方体，较 为宽敞。在面对对讲视窗中心，距离对讲视窗 2 m 处 为录音师工作位置。控制室中与对讲视窗相对墙壁

2

了 许 多 传 声 器，Sennheiser

与

MKH60 	Sennheiser

MKH416  强指向性传声 器，Neumann  U87 与 AKG

C3000 大震膜传声器。配备的话放为 TL Audio PA － 1

双通道电子管话放，传声器放大器的输出接口与 DUA II 音频接口的输入接口相连，PA － 1 话放与传声 器搭配起来的声音质量相当好，而且 TL Audio PA － 1 双通道电子管话放在操作上非常方便、简单。给配音 演员的监听信号从 Pyramix 工作站中发送到 DUA II 音频接口再发送到 Behringer HA4700 耳机放大器，最 后输送到 Sony MDR － 7506 监听耳机［2］。

实例中的 ADR 录音棚应用的混响器只有 Beh- ringer V － VERB PRO REV2496 效果器一台，其余完 全依靠 Pyramix 工作站自带的效果器插件。这对其 他不熟悉这间 ADR 录音棚的录音师造成了一定影 响，多少要耽误录音师的时间用来熟悉设备。

装在 PC 机上的三头显示卡不仅仅将视频信号 输出给控制室内有录音师观看的监视器，还负责将视 频信号输出到录音室内的监视器，给配音演员提供视 频画面。三头显示卡同时输出两个同样的视频信号 给控制室与录音室的监视器，这两个视频信号之间的 同步和视频信号与音频信号之间的同步全部由 Pyra- mix 工作站系统内部的 SMPTE / EBU 时间码读出/ 发 生器完成的，SMPTE / EBU 时间码读出/ 发生器将时 间码发送给 Pyramix 工作站和 Direct Show 视频播放 软件，而 Direct Show 软件将时间码再同时发送给三 头显示卡，并由三头显示卡负责整个视频播放。

音室内门的对面墙壁上开有声学装饰的假门与真门对

称，控制室内声学装修的假门开在与真门同侧的墙壁 上。墙壁采用加厚装修并且加装加气 混 凝 土 板 ( 100 mm) 、玻璃棉( 100 mm) 、砖墙( 100 mm) 、玻璃棉 ( 100 mm) 、加气混凝土板( 100 mm) 的多层结构，再加 装 50 mm 厚度的多孔吸声棉。两扇门的装修与 ADR

录音棚装修相同［3］，采用铝板、玻璃棉、钢板、玻璃棉、

木板的结构，再在门朝向录音室的一面门板上加装

50 mm厚度的多孔吸声棉。天花板与地面都采用门的 装修方式，但是地面上不敷设多孔吸声棉，而铺设

30 mm厚的毛制地毯。拟音录音室的地板与 ADR 录音 室地板有些许不同，是因为拟音工作需要模拟脚步声， 需要各种不同地表材质来模拟不同地面，所以在拟音 录音室的地面上会有四个深 0． 2 m、边长 1． 0 m 的正方 形浅坑，浅坑内装有沙砾、土壤、石块等不同的材料，如 图 5 所示。在录音室四周墙壁前，也需要摆放几个装 满拟音用小道具的木柜，方便拟音师随时使用。在木 柜表面加装 10 mm 厚度的多孔吸音棉能够减少木柜对 录音室声学环境的负面影响［4］。拟音录音棚的混响时 间控制在中频( 500 ～1 000 Hz) 0． 3 s，隔声量达到 60 dB。

3

拟音录音棚声学设计与系统设计

拟音录音棚与 ADR 录音棚同样属于小型语言录

图 5	拟音录音室地面浅坑

音棚，但是拟音录音棚中录制的声音大部分都不是语

言，而是影视片中各种零零碎碎的动效。所以在细节 设计上，拟音录音棚与 ADR 录音棚还是有相当大的 区别的。混响时间较 ADR 录音棚更短，为中频( 500 ～

1 000 Hz) 0． 3 ～ 0． 35 s 之间，隔声量要求至少 60 dB。 在无拟音道具情况下频响平直，无声染色。在装满拟 音道具后，频响在低频可以有一点提升，这是因为木 柜的低频共振可能影响录音室的频响。录音室内本 底噪声要非常小，因为拟音有时需要录制很细小的 声音。

3． 1 	拟音录音棚声学设计

现有的拟音录音室结构为长、宽、高 4 m × 5 m × 3 m 的长方体结构。控制室的结构为 4 m × 3 m × 3 m 的 长方体结构。首先对门进行声学设计，控制室与录音 室在与走廊相邻的墙壁上各有一扇可以通过的门。录

拟音录音棚系统设计

拟音录音棚的系统也使用 Pro Tools | HD Accel 3 系统，使用 Apple G5 计算机。搭配 192 I / O 接口。录 音师面对与门相对的墙壁 1． 5 m 处操作，中间放置长

2． 0 m，宽 0． 8 m，高 0． 8 m 的工作台。工作站的计算机 机箱安置在控制室外。离地面 0． 8 m、离墙壁 0． 3 m，放 置监听音箱共 3 只，以录音师工作位置为圆心，3 只监 听音箱分布正对录音师工作位置半径 0． 8 m 的圆周 上，间隔 0． 5 m，中置音箱正对录音师工作位置，其余 2 只监听音箱分别在中置音箱的左右两边。轴向朝向录 音师工 作 位 置。三只监听音箱同样选择 Genelec

1030A。监听信号由 192 I / O 接口发送。传声器也是

3． 2

配备多支不同类型的 Sennheiser

MKH60，MKH70，

Neumann U87，U89，都是拟音录音棚常备的传声器。

使用木板、玻璃棉、木板、玻璃棉、木板的结构，内壁再

加装 50 mm 厚度的多孔吸声棉。同样隔声量达到 55

但是考虑到拟音录音室声学环境较小型语言录音室复

杂，所以一般选择强指向性传声器。拟音包括从声压 级极小的衣服摩擦声到声压级很大的枪炮声，所以它 对会影响到动态的所有指标的要求都很高。而且不能 选择适合语言的话放，应该选择频率响应平直的话放。 Pre Sonus Tube PRE 单通道电子管话放的频响较为平 直，比较适合拟音的需要。录音室内的监听信号来自 Pro Tools 系统发送给 192 I / O 接口的信号。

拟音录音棚使用 YAMAHA SPX990 效果 器 与 Behringer V － VERB PRO REV2496  效果器各一台配 合使用。拟音录音棚的视频同步与设计中 ADR 录音 棚的视频同步一致。时间码是由 Pro Tools | HD 工作 站提供，拟音录音棚拟音情况如图 6 所示。

dB，而混响时间控制在中频( 500 ～ 1 000 Hz) 0． 35 s。

整个录音棚，包括控制室与录音室的频响都不是很

好，录音室的情况更差一点，在低频上有比较大的提 升，而高频有一些衰减［5 － 6］。

拟音录音棚的系统也是采用 Pyramix 工作站系 统，使用 Mykerinos 主卡和 Adat I / O 子卡，搭配 Merging DUA II 音频接口。拟音录音棚选择的话放为 Pre So-

PRE 单通道电子管话 放，配 合 Sennheiser

nus Tube

MKH60 强指向性传声器使用。这样的搭配是为了使

录制的声音少受一些录音室声学环境的影响。拟音师 在录音室内的监听信号是由 DUA II 音频接口送到 Behringer  HA4700  耳 机 放 大 器 的，使 用 Sennheiser HD280 进行监听。拟音控制室中并没有采用硬件效果

器，而是全部依赖 Pyramix 工作站的软件效果器插件。

这点限制了拟音师与录音师的想象空间，将可创造的

声音范围缩小了，不利于拟音工作的进行。

面对控制室 3 m 无门墙壁一侧，录音师工作位置 与 ADR 录音棚一致，只不过这次面对的是墙壁，而不 是对讲视窗。同样监听设备由 3 只 Genelec 1030A 监 听音箱组成，自由声场频响 ± 2． 5 dB 55 ～ 18 000 Hz，音 箱放置以录音师工作位置为圆心，分布正对录音师工 作位置的半径 0． 8 m 的圆周上，间隔 0． 5 m，中置音箱 正对录音师工作位置，其余 2 只监听音箱分别在中置 音箱的左右两边。轴向朝向录音师工作位置。DUA II 音频接口的输出接口输出在 Pyramix 工作站内部分配 好的 L － C － R 监听信号给 3 只对应 L － C － R 位置的 监听音箱。整个拟音录音棚除房间结构与 ADR 录音 棚不一致以外，基本上声学环境、系统情况与 ADR 录 音棚一致。

图 6	拟音录音棚拟音情况

拟音录音棚实例分析

由于各种原因，与 ADR 录音棚同一公司的拟音录 音棚的规模比设计中的要小很多，但是并不影响拟音 录音棚的正常使用。实例拟音录音室结构为 4． 00 m ×

3． 20 m × 2． 35 m 的长方体，没有与控制室交流的对讲 视窗，录音师与拟音师之间的交流全部依赖在录音室 中安装的摄像头与对讲系统。在地面沿 4 m 墙边并 排开有四个 0． 8 m × 0． 8 m × 0． 2 m 的浅坑，内装有不 同的地表材质。另外一边则放有三个大木柜，内装多 种拟音道具。靠近走廊的 3． 20 m × 2． 35 m 墙壁上有 一扇可供通过的门，没有做声学对称的装饰假门。控 制室的空间更为狭小，3． 00 m × 3． 20 m × 2． 35 m 的长 方体结构，靠近走廊有一扇可供通过的门，也没有做 声学对称的假门。整个录音棚与 ADR 录音棚实例一 样运用悬浮建筑设计，所有墙壁、天花板和地面采用 两块双层石膏板间用 100 mm 厚的玻璃棉填充放置在 间隔 100 mm，平铺在墙面和地面的木质龙骨上。最 后在内墙与天花板上再加装 50 mm 厚度的多孔吸声 棉。地面敷设厚度 30 mm 的纯毛地毯，录音室内的浅 坑周围 0． 2 m 没有铺设地毯。门的隔声吸声处理为

4

结论

实例分析中的 ADR 录音棚与拟音录音棚在影视 制作公司的设计思路上非常相似，甚至系统设计都一 样。但是严格地说，ADR 录音与拟音并不是一件事 情，两者在细节上存在很多的差异，实例中两种录音 棚建造的极其相似是因为经济、人员等因素。而本文 设计的两种录音棚将这些细节上的差异一一分清并 且作了不同的声学及系统设计，能够充分说明二者之 间的差别。

( 下转第 13 页)

5

扩声音量大就意味着输出功率大，当然消耗的功

率也大。中国著名电声专家王以真先生就曾在一篇 文章中说过: “不适宜的高声压级，不仅对听力造成

常常看到许多会议室配置的集中控制器只是

用来控制投影机和屏幕的升降，而投影机和屏幕原 本都有自带的遥控器，再用中控没有什么意义。

省去集中控制系统自然可以节省相当的能源和 资源。

( 6)  信号源 包括传声器和播放设备。

① 传声器

传声器节能主要指电容( 包括驻极体) 传声器需 要电源，那种只能用电池供电而不能使用幻像电源的 驻极体传声器不宜再选用，因为要消耗电池这个污染 源，而旧电池回收至今还没有切实有效的方法; 为此 无线传声器也要尽量使用可充电电池。

② 播放、录音设备 前面已经提到，对于一般中、小会议扩声系统，用

便携式计算机代替 DVD 播放机等不仅方便，而且播 放的声频和视频文件格式更多，还可以安装简单的录 音软件进行会议录音，这样便可以省去播放机和录 音机。

［6］

损害，而且对能源造成极大浪费。”

因此，调音师在 调 控 时“手 下 留 情”，用 恰 当

的音量 带给听众以美的享受，也是节能的具体 表现。

最后再顺便提一下舞台灯光。舞台不很高大时 尽可能使用三基色冷光灯和 LED 电脑灯也是节能的 重要方面。

上面叙述了扩声系统节能的一些看法和建议，当 然应该在不影响功能和性能的前提下而节能。也许 有人觉得扩声系统节能微不足道，但“节能减排”就 是应当从细微处入手，一点一滴做起，才能保护大家 赖以生存的地球，使人类世世代代无忧无虑地生活 下去。

参考文献

［1］ 王季卿，蒋国荣． 早期反射声时响度影响的实验研究［J］．

声学学报，1994( 2) : 110 － 116．

［2］ 孙广荣． 早期侧向反射声———音乐厅音质设计的重要参 量［J］． 电声技术，2009，33( 3) : 10 － 11．

［3］ 中华人民共和国国家广播电影电视总局． GB 50371—

2006《厅堂扩声系统的设计规范》［S］． 北京: 中国计划出 版社，2006．

［4］ 崔广中． 关于最大声压级的探讨［J］． 电声技术，2007，31

( 4) : 14 － 17．

［5］ 宋效曾． 声暴力———续谈国家大剧院扩声声压级的讨论

［J］． 演艺设备与科技，2009( 1) : 25 － 26．

［6］ 王以真． 声暴力还是声文化［J］． 音响技 术，2010 ( 3 ) :

10 － 13．

现场调控

现在许多扩声场合音量都很大，用“震耳欲聋”

来形容一点也不为过。

前面说过，扩声现场音量过大已经逐渐引起人 们的重视，中央乐团著名的调音师宋效曾先生称之

4

［5］

为“声暴力”  ，许多业内专家对《厅堂扩声系统的

设计规范》等扩声标准也提出了质疑，因为这些标 准都只规定了最大声压级大于或等于多少，也就是 只有下限没有上限，因而给人的印象似乎是声压级 越大越好。

［责任编辑］史丽丽

［收稿日期］2012－ 03－ 21



( 上接第 9 页)

两座录音棚的声学装修在隔声、吸声上面做得

都不够细致，虽然不会严重影响录音效果，但是前 期录制上细微的差别会给预混、终混带来很大的问 题，轻微的重新修改，拖延时间，严重的重新制作， 影响制作进度。实例中两种录音棚与设计中的录 音棚使用不同的工作站系统，并且做出两种系统的 对比应该说两种工作站系统在使用上都没有大的 缺陷，但是都没有做到更人性化、更方便、更快捷。 两种工作站系统各有利弊。

参考文献

［1］ 黄英霞． 5． 1 路立体声影视录音操作［M］．  北京: 中国电

影出版社，2000．

［2］ 霍尔曼． 电影电视声音: 录音技术与艺术创作［M］．  北 京: 华夏出版社，2004．

［3］ 吴硕贤． 建筑声学设计原理［M］．  北京: 中国建筑工业 出版社，2000．

［4］ 林达悃． 影视录音环境声学［M］．  北京: 中国广播电视 出版社，2004．

［5］ 杨志华． 录音棚声学设计［J］． 电声技术，2011，35 ( 12 ) :

14 － 17．

［6］ 张海亮，朱相栋． 大庆教育文化中心大剧场录音室声学设 计［J］． 电声技术，2011，35( 2) : 4 － 6．

［责任编辑］丁雪

［收稿日期］2012－ 04－ 10